Załącznik 19

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Krzesło dla pacjenta

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło stacjonarne na konstrukcji płozy zamkniętej bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem |  |
|  | Wymagane wymiary: - Szerokość siedziska 445 mm - Szerokość oparcia 415 mm - Głębokość siedziska 390 mm - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 350 mm - Wysokość całkowita krzesła 800 mm - Szerokość całkowita krzesła 540 mm - Głębokość całkowita krzesła 515 mm |  |
|  | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie w kolorze do wyboru z palety min. 8 kolorów. |  |
|  | Kubełek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców. |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła. |  |
|  | Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie. |  |
|  | Stelaż w kształcie zamkniętej płozy. |  |
|  | Przednie nogi stelaża połączone ze sobą przy pomocy stalowego pręta. |  |
|  | Stelaż wykonany z prętów chromowanych stalowych j o grubości 12 mm. |  |
|  | Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi |  |
|  | Stelaż wystaje poza obrys siedziska . |  |
|  | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy