# Załącznik nr 29

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Meble medyczne wykonane na wymiar na leki jałowe

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble do użytkowania w pomieszczeniach w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z 3 elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek i blatu (dla szafek stojących zabudowy ciągłej). Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek, ewentualną ich wymianę, dołożenie dodatkowych elementów zabudowy wraz z podstawą zabudowy meblowej |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej to element konstrukcyjny wolnostojący do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Zabudowa przyścienna ( narożnik o wymiarach 210 x 170 cm,)przykryta jednolitym blatem z fartuchem tylnym ściennym Szafka podblatowa 1 komorowa wyposażona w drzwi uchylne i jedną, przestawną, regulowaną półkę ; wym. 600x580x860 mm Szafka wykonana wg wymogów techniczno eksploatacyjnych mebli laboratoryjnych ze stali ocynkowanej Szafka podblatowa - 4-szuflady; wymiary 600x580x860 mm Szafka wykonana wg wymogów techniczno eksploatacyjnych mebli laboratoryjnych ze stali ocynkowanej Konstrukcja narożna stołu podblatowa metalowa malowana proszkowo Wymiary: 1100/1500 x580x860 mm Konstrukcja wykonana wg. ogólnego zestawienia wymogów techniczno-eksploatacyjnych mebli laboratoryjnych ze stali malowanej farbą proszkową. Zminimalizowana ilość nóg w podstawie w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod meblami. Blat z żywicy fenolowej typu TRESPA - Wym: 2100/1700x600mm Szafka wisząca - wyposażona w 2 x drzwi uchylne i jedną, przestawną, regulowaną półkę ; wymiary 1100x300x600 mm Szafka wykonana wg wymogów techniczno eksploatacyjnych mebli laboratoryjnych ze stali ocynkowanej Taboret z oparciem z pneumatyczną regulacją wysokości; siedzisko i oparcie wykonane ze spienionego poliuretanu; zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy (wszystkie koła z hamulcem); wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – szt. 2. |  |
|  | Nogi o wysokości 15cm z regulacją poziomowania do min 10mm. Nogi konstrukcyjnie połączone z podstawą; całość pokryta lakierem proszkowym. Stopki z regulacją wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte warstwa chromowo niklową. |  |
|  | Wygląd zabudowa zostanie określony po dokładnym pomiarze po podpisaniu umowy |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy