Załącznik nr 15

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Meble medyczne ze stali nierdzewnej

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest higieniczny na system mebli - dołączyć do oferty |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm ±5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego |  |
|  | Blaty robocze stołów: Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. Komory zlewów wykonane ze stali kwasoodpornej. Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię. Komory zlewów wraz z blatem tworzą jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni |  |
|  | Zlewy i umywalki wyposażone w armaturę, baterie, syfony, rury do podłączenia, kształtki itp. . (stanowisko zlewozmywakowe z szafką jednokomorową – szafka z drzwiczkami dwuskrzydłowymi; blat zagłębiony z wbudowanymi dwiema komorami zlewowymi ( 40x40x20cm) , bateria sztorcowa – całość w wymiarze 90x60x89cm Część stołów zabudowana szafkami lub szufladami – zgodnie z SIWZ. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych. Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w zamek oraz w uchwyt typu „C” o rozstawie min. 95 mm wykonany ze stali kwasoodpornej. Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu: - skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 (AISI 304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Szafki w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów |  |
|  | Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Miejsca połączenia zlewów i umywalek z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Komory zlewu/umywalki wykonane z tego samego materiału co blat. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty ze stali nierdzewnej z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wysokości 40 mm. |  |
|  | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejana) |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie z systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu - skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 (AISI 304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. |  |
|  | Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali kwasoodpornej. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) |  |
|  | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szaf max. co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. |  |
|  | Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę |  |
|  | Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wszystkie szafy z drzwiami wyposażone w zamki baskwilowe. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz. |  |
|  | Regały metalowe Regały wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Półki pełne montowane na stałe lub regulowane – zgodnie z wytycznymi z SIWZ Regały na nóżkach o wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 10% lub podane w specyfikacji. Każdy mebel należy rozpatrywać razem z projektem technologii. |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać w szczególności koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego wyposażenia |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | - W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : - Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) - Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów laboratoryjnych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie projektowania produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych mebli laboratoryjnych. - Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 13150:2004 - Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 – meble laboratoryjne . Meble laboratoryjne do przechowywania. Wymagania i metody badań, zapewniające pełne bezpieczeństwo użytkowania. |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy