# Załącznik nr 38

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym – sztuk 4

- Zaplecze przygotowawcze ( parter, I,II pietro) i dyżurka pielęgniarek III piętro

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble do użytkowania w pomieszczeniach w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych. |  |
|  | Należy uwzględnić zlew jednokomorowy wraz z podłączeniem hydraulicznym i baterią higieniczną. W pomieszczeniu 3.06 dodatkowo z umywalką wraz z podłączeniem hydraulicznym i baterią higieniczną. |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z 3 elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek i blatu (dla szafek stojących zabudowy ciągłej). Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek, ewentualną ich wymianę, dołożenie dodatkowych elementów zabudowy wraz z podstawą zabudowy meblowej |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej to element konstrukcyjny wolnostojący do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Zminimalizowana ilość nóg w podstawie w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod meblami. W przypadku zabudowy meblowej o długościach: - do 150cm- 2 rzędy nóg - do 350cm- 3 rzędy nóg |  |
|  | Nogi o wysokości 15cm z regulacją poziomowania do min 10mm. Nogi konstrukcyjnie połączone z podstawą; całość pokryta lakierem proszkowym. Stopki z regulacją wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte warstwa chromowo niklową. |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli nie nasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, wodę, płyny. |  |
|  | Korpusy mebli i szuflady szczelne uniemożliwiające przedostanie się z nich wylanych płynów do powierzchni poniżej |  |
|  | Wkłady szuflad wyjmowane wykonane z tworzywa sztucznego lub montowane z płyty tworzywowej |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa, umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
|  | Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek o 270 stopni |  |
|  | Kolorowe elementy wykończeniowe mebli (wybrane powierzchnie płaskie szuflad i drzwi, krawędzie mebli) |  |
|  | Uchwyty do otwierania montowane do szuflad i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane |  |
|  | W przypadku drzwi przeszklonych w szafach wolnostojących czy szafkach wiszących szyba zamontowana w systemowej ramie aluminiowej o grubości ok 1 mm i głębokości płyty konstrukcyjnej. Uchwyt aluminiowy mocowany do ramki. Wypełniające szkło przeźroczyste, matowe lub kolorowe- do wyboru przez użytkownika |  |
|  | W zabudowach wymaga się co najmniej jednej szafki wyposażonej w system koszy w standardzie ISO – min 4 sztuki |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 500 kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie. |  |
|  | Szafki wiszące lekkie przystosowane do zawieszania na ściankach lekkich typu G-K |  |
|  | Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. Meble należy rozpatrywać łącznie z projektem technologii. |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy