Załącznik 08

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Lada z szafkami

- Pomieszczenie intensywnej terapii parter i dyżurka pielęgniarek III pietro

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Sposób wykonania i materiały - lada: |  |
|  | Blat roboczy: Płyta melaminowana 28mm Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie – obrzeże PCV 2mm. Przepusty kablowe – Ø80mm (tylko w ladach wysokich). |  |
|  | Blat nadstawki: Płyta melaminowana 36mm + szkło LACOBEL 4mm (40mm). Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie – obrzeże PCV 1,3mm. W blacie nadstawki oświetlenie LED – białe na całej długości. |  |
|  | Front łukowy: Płyta HDF 3x4mm oklejona 2x1mm HPL-em (14mm). Płyta HDF w oparciu o normy PN-EN 622-1 , PN-EN-622-5. Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 438. Front od wewnątrz w kolorze białym Listwy ozdobne – PVC, kolor 09 – aluminium. Oświetlenie LED – białe na całej długości. |  |
|  | Cokół frontu łukowego: Płyta HDF 3x5mm oklejona HPL-em (16mm). Płyta HDF w oparciu o normy PN-EN 622-1 , PN-EN-622-5 Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 438. Cokół od wewnątrz w kolorze białym Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Front prosty: Płyta MDF 12mm oklejona 2x1mm HPL-em (14mm). Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 438. Front od wewnątrz w kolorze białym Listwy ozdobne – PVC, kolor 09 – aluminium. Oświetlenie LED – białe na całej długości. |  |
|  | Cokół frontu prostego: Płyta MDF 12mm oklejona HPL-em oraz HDF (16mm). Płyta HDF w oparciu o normy PN-EN 622-1 , PN-EN-622-5 Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 438. Cokół od wewnątrz w kolorze białym. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Noga boczna wysoka i niska: Płyta melaminowana 36mm oklejona 2x1mm HPL-em w połysku (38mm). Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 438. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie – obrzeże PCV 1,3mm. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Noga podpierająca Metalowa, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Regał narożny: Płyta melaminowana oklejona HPL-połysk. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Regał kończący: Płyta melaminowana oklejona HPL-połysk. Półka na wysokości blatu roboczego lady wykonana z płyty melaminowanej 28mm, obrzeże PCV. Wieniec dolny i druga półka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PCV. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Regał do lady – jeśli występuje w projekcie jako oddzielny element. Bok wykonany z płyty melaminowanej 18mm , obrzeże PCV. Wieniec dolny, górny oraz półka wykonana z płyty melaminowanej 12mm, obrzeże PCV. |  |
|  | Front uniwersalny – jeśli regał występuje w projekcie - (lewy/prawy) do regału płyta melaminowana 18mm, obrzeże PCV 2mm.. Zamek patentowy, uchwyt aluminium. |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Atest należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001:2005. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Na etapie realizacji wymagane wykonanie szczegółowego projektu aranżacji lady, wpasowanej w pomieszczenie docelowe. |  |
|  | Sposób wykonania i materiały - kontener: |  |
|  | Kontener mobilny 40,2x60x58,6h |  |
|  | Wieniec górny, korpus oraz fronty wykonane z płyty 18mm; płyta melaminowana charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie, zarysowania oraz działanie czynników chemicznych i temperatury; płyta zgodna z wymogami normy PN EN 14222 i spełniająca wymagania klasy higieniczności E1. Obrzeża PVC 2mm |  |
|  | Szuflada piórnikowa: górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach |  |
|  | Szuflady zwykłe: wkłady szuflad - stal malowana proszkowo, stalowe prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25kg, wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady |  |
|  | Zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym: system zamykający cały pion szuflad jednocześnie, wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera |  |
|  | Kółka Ø50mm: wykonane z tworzywa charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami fizykomechanicznymi; dwa kółka z hamulcem |  |
|  | Kontenery klejone w prasie montażowej |  |
|  | Uchwyt dopasowany do uchwytu szaf w pomieszczeniu |  |
|  | Kontenery muszą posiadać świadectwo badań potwierdzające zgodność z PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa /EN 14073-2:2004 Office furniture – Storage furniture – Part 2: Safety requirements, ITD. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Atest należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001:2005. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | W celu potwierdzenia na etapie oferty należy dołączyć folder lub kartę katalogową potwierdzającą parametry. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy