Załącznik 17

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Regał na dokumentację   44 sztuki

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Sposób wykonania i materiały: |  |
|  | Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów – wymiary wg tabeli |  |
|  | Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. 18 mm. Widoczne krawędzie boków oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania. |  |
|  | Wieńce górny i dolny oraz półki wykonane z płyty gr.25 mm pokrytej melaminą. |  |
|  | Wszystkie krawędzie wąskie wieńców oraz krawędź przednia półek oklejone obrzeżem ABS 2 mm. |  |
|  | Ściana tylna wykonana z płyty gr. 18 mm pokrytej melaminą w kolorze szafy. Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. |  |
|  | Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych średnicy 43mm malowanych proszkowo wysokości 150mm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz szafy poprzez wieniec za pomocą śruby z gwintem, lub na metalowym cokole o H=min 80mm. Stopki i cokoły metalowe malowane w kolorze i strukturze zgodną ze stelażami biurek/stołów. |  |
|  | Nie dopuszcza się szafy na stopkach bez regulacji od wewnątrz szafy. |  |
|  | Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. |  |
|  | Każda półka stanowi tzw. półko - wieniec. Regulacja półek według modułu 32mm. |  |
|  | Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Lewe skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy (dotyczy szaf dwudrzwiowych) |  |
|  | W szafach z szufladami tradycyjnymi, wkłady szuflad z płyty meblowej gr. 18mm oklejonej PCV 2mm, z prowadnicami o wysuwie min. 90% |  |
|  | W szafach z drzwiami przesuwnymi drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. |  |
|  | W szafach typu mobilne zamiast stopek, 4x kółko (2 szt. z hamulcem) dostosowane do wagi szafki – średnica minimum 100mm, kółka niebrudzące do pow. twardych |  |
|  | W szafach ubraniowych/ubraniowo aktowych o gł. poniżej 60cm i szerokości min. 55cm – wieszak wysuwny |  |
|  | W szafach ubraniowych o gł. 60cm – tradycyjny drążek |  |
|  | We wszystkich szafach z funkcją ubraniową – na drzwiach od strony wewnętrznej naklejane lustro dostosowane do wymiarów drzwi |  |
|  | Fronty z drzwiami szklanymi w ramce aluminiowej ze szkłem mat/przeźroczystym/lacobel – do ustalenia z użytkownikiem na etapie realizacji. Fronty szkło w ramce bez zamka. |  |
|  | Ze względu na specyfikę pomieszczeń i ich rozmiary – szafy muszą być wpasowane ściśle w przeznaczone miejsce, nie kolidując z innymi elementami takimi jak włączniki, gniazdka, sterowniki instalacji, itp. |  |
|  | Wymagane świadectwo Nr A – 1228 – BOŚ/2016 – dotyczące stężenia formaldehydu – potwierdzające kwalifikację produktu do klasy E1 |  |
|  | Wszystkie meble opisane powyżej muszą być produkowane seryjnie i pochodzić z jednej linii seryjnej, wyprodukowane przez fabrykę, która posiada certyfikat FSC i pracuje zgodnie z zasadami zbilansowanej gospodarki lasami. Do szaf, biurek i kontenerów należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011– zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska. |  |
|  | Wszystkie dokumenty potwierdzające atesty/certyfikaty wymagane na etapie złożenia oferty |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy