OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - TABELE CENOWE

na 12 miesięcy

Pakiet 3 Oferty częściowe - zamówienie można składać na poszczególne pozycje

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przedłużacz tlenowy – wykonany z medycznego PCV, bez ftalanów, bez lateksu, posiadający uniwersalne nasadki, w całości przezroczysty, odporny na załamania, średnica zewnętrzna 14CH, jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr mechaniczny z harmonijkowym wkładem filtrującym z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,764%. Sterylny. Masa filtra maksymalnie 50gr przestrzeń martwa nie więcej niż 98 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr mechaniczny, sterylny, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150-1200ml. Skuteczność filtracji min. 99,9999% skuteczność filtracji NaCl ≥99,512%. Opór przepływu max. 1,2cmH2O przy 30l/min. Masa filtra max. 25gr, przestrzeń martwa max. 43 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, sterylny (sztuczny nos z możliwością podawania tlenu) celulozowe medium nawinięte wokół kanału do wprowadzania cewnika do odsysania, port zatyczka do wprowadzenia cewnika, przestrzeń martwa – max 16ml, max 8,5g, wydajność nawilżania min 28mgH20/1 przy VT = 500ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 11mgH20/1 przy VT 500ml, opór przepływu 0,8m H20 przy301/min, 1,8cm H20 przy 601/min, port do drenu tlenowego. Przeznaczony dla pacjentów powyżej 15kg. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych, 1 x użytku, standard, w rozmiarach M, L, XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego) z drenem min. 300 cm, z klipsem na nos, z gumkami na uszy, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska tlenowa do inhalacji tlenu medycznego przez nos i usta w celu zapewnienia prawidłowej podaży leku. Maska wykonana z PCV, który jest przezroczysty i nietoksyczny. Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę która zapewnia szczelne przyleganie do twarzy. Nadmiar tlenu będzie uchodził małymi otworkami bocznymi. Maska wyposażona w obrotowy łącznik, dzięki temu pacjent może brać tlen w różnych pozycjach. W komplecie jest dren długości min.300 cm, odporny na zagięcia. Produkt dostępny w rozmiarach: S, M | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Paski do glukometru IXELL, pakowane po 50 szt., kompatybilne ze sprzętem, który jest na wyposażeniu oddziałów | opak. | 600 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Myjąco – pielęgnacyjna o właściwościach antybakteryjnych, nawilżająca, zapewniająca ochronę skóry, posiadająca badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną, zarejestrowana jako wyrób medyczny. Pojemność 400 ml. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19b | B-Safe z potrójnym przedłużaczem, długość całkowita 12,5 cm, średnica 1,2 x2,5mm. opis j/w | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90°, z przedłużaczem PCV bez DEHP o długości 26cm( całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer-Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 19-22G/15 - 35mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wstrzykiwacz wielorazowego użytku do podawania insuliny, umożliwia podanie dawki w zakresie od 1 do 60 jednostek z dokładnością do 1 jednostki. Do stosowania z insulinami firmy NovoNordisk, z wkładami Penfill 3 ml, jednorazowymi igłami 6 mm i 8 mm. Budowa umożliwia stały podgląd pozostałego we wkładzie leku. Słyszalne kliknięcie umożliwia ustawienia pożądanej dawki. Zamawiana ilość w dwóch wersjach kolorystycznych. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 30. | Osłona Głowicy USG z żelem. Przyrząd w dawce 15x122 cm. W skład zestawu wchodzi; sterylny żel do usg 1x20mg, niebieska sterylna serweta (15x122cm), gumki mocujące osłonę głowicy usg (2x) nie zawierające lateksu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, 1x użytku sterylny, nietoksyczny, bursztynowy do podawania leków światłoczułych, zakończony typu Luer-Lock, minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia lub odłączenia samoistnego drenu, dren 300cm, dren z PCV bez zawartości ftalanów, charakteryzuje się dużą odpornością na zamknięcie światła, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów ( oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 -Testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Test paskowy do sterylizacji wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną wg ISO 11140 (klasa IV), EN 867 - 1 (Klasa D), na opakowaniu data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna z identyfikatorem parowym o szerokości 1,9 cm x min. 50 m., spełniająca normę EN 867, ISO 11140 - na opakowaniu data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sporal A - na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test temperatury do myjni- dezynfektora parametry 93°C/10 min. na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kontroli mycia do myjni - dezynfektora na opak. data produkcji, termin przydatności, producent | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Test paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu (ETO) | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 15 - Dreny, łączniki do drenów

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Dreny do odsysania pola operacyjnego 1x użytku, z dwoma nasadkami nr 30 CH, dł. 200 – 300 cm, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, gładki w środku, sprężysty, niezałamujący się - prążki wzmacniające na zewnątrz, zakończone łącznikami antyzgięciowymi, pasującymi do końcówek do odsysania pola operacyjnego, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren PCV O 8 -12, o średnicy wewnętrznej 8 mm i 10 mm, ściana drenu min. 1 mm, przeźroczysty odporny na zginanie i na zasysanie próżniowe | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz, dren do ssaka. Jałowy, jednorazowego użytku. Wykonany z elastycznego PCV, niezałamujący się wzmocniony podłużnie, gładki z dwoma nasadkami na obu końcach, bez lateksu. Rozmiar 9/6/2100 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „Redon”- silikonowy, nr 12, dł. 700 mm – standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „Redon”- silikonowy, nr 16, dł. 1700 mm – standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik średnociśnieniowy do odsysania typu Bellows o pojemności 250 do 500 ml, wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości, drenem łączącym o długości ok 120cm, zakończonym łącznikiem do drenów CH 6-18, wyposażony w łatwy obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, zestaw wyposażony w wyskalowany worek o pojemności 600 ml umożliwiający usunięcie drenowego płynu z pojemnika z zaworem spustowym umożliwiającym usunięcie zdrenowanego płynu z worka z łącznikiem z zaworem jednokierunkowym umożliwiającym podłączenie worka do mieszka i zaciskiem zatrzaskowym do zamykania połączenia pomiędzy workiem a pojemnikiem. Produkt sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łączniki do drenów Y , wewn. 6 mm, zewn. 7-8 mm, dotyczy trzech wylotów, powierzchnia poprzecznie karbowana i wewnętrznie gładka, przeźroczyste, wykonane z twardego PCV, sterylne, pojedynczo pakowane | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik prosty, Ø wewnętrznie 8 mm stożkowy, wewnątrz powierzchnia gładka, powierzchnia wylotów karbowana do środka na ostro, wykonany z twardego PCV, sterylny, pojedynczo pakowany. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren Pezzernr. nr.28 wykonany z lateksu naturalnego, sylikonowany. Posiada trzy otwory w odcinku dystlanym i końcówkę oznaczoną rozmiarem. Dostępne rozmiary CH 12-36, długość 400mm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jednorazowego użytku. Opakowanie jednostkowe – 1 szt. Podwójna folia i blister-pack. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |