Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn.

„Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLCHPIG – etap II skrzydło centralne”

przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Załącznik A – spis załączników szczegółowej specyfikacji

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Sprzęt/aparatura musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w UE świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- montaż i podłączenie w zakresie oferty.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat ( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.

- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ZADANIA I PAKIETY:

# Pakiet nr  1.

# - załączniki nr  - 1 do 84

UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kolorystyka wybranego wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej. Oferowane wyposażenie musi posiadać atest higieniczny na system mebli – nie dopuszcza się atestów na poszczególne elementy składowe mebla. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 1    - krzesło składane – dostawa i montaż – 40 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło składane o konstrukcji wykonanej ze wzmacnianej stali |  |
|  | Antypoślizgowe podkładki przeciw zarysowaniom na podłodze oraz przeciw przesuwaniu |  |
|  | Krzesło konferencyjne składane, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wytrzymała metalowa konstrukcja, nośność 110-150 kg. |  |
|  | Wysokość całkowita (cm) 82-85. Wysokość siedziska (cm). 46-48. Szerokość siedziska (cm). 43-45. Głębokość siedziska (cm). 44-46 |  |
|  | Higieniczna, zmywalna powierzchnia |  |
|  | Łatwe rozkładanie i składanie |  |
|  | Kolor - czarne |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 2    - krzesło laboratoryjne– dostawa i montaż – 23 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło laboratoryjne obrotowe z regulacją wysokości, z oparciem siedzisko krzesła odporne na roztwory kwasów i zasad |  |
|  | Krzesło laboratoryjne ergonomiczne, wysokie, do pracy przy podwyższonych stanowiskach. Konstrukcja trwała, odporność na wilgoć i chemikalia. Podnośnik pneumatyczny. Charakterystyka: - Materiał: Siedzisko i oparcie wykonane z pianki lub tworzywa, odpornych na wilgoć, zabrudzenia i chemikalia. - Regulacja: Podnośnik pneumatyczny - Wymiary: - Siedzisko: 440 x 400 mm (+-100mm) - Oparcie: 390 x 320 mm (+-100mm) - Podstawa: Wykonana ze stali lub aluminium, krzyżakowa, na minimum 5 kółkach - Cechy: Ergonomiczna konstrukcja, stabilność, łatwość utrzymania czystości oraz możliwość precyzyjnego dostosowania ustawień dla maksymalnego komfortu użytkownika. - Minimum 5 kolorów do wyboru |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 3    - krzesło– dostawa i montaż -  15 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło ISO na podstawie chromowanej, tapicerowane materiałem zmywalnym o wysokiej odporności na ścieranie |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem Wymagane wymiary: •Szerokość siedziska 445 mm •Głębokość siedziska 425 mm •Wysokość siedziska 450 mm •Wysokość oparcia 350 mm •Wysokość całkowita krzesła 800 mm •Szerokość całkowita krzesła 540 mm •Głębokość całkowita krzesła 525 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm |  |
|  | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane z polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta – min. 5 kolorów do wyboru |  |
|  | Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła |  |
|  | Na siedzisku nakładka tapicerowana tkaniną |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm |  |
|  | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem |  |
|  | Nakładka na siedzisko tapicerowana tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: Ścieralność : 300 000 cykli Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 4   - fotel obrotowy do biurka– dostawa i montaż  - szt.  5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, o wymiarach: - wysokość całkowita: 990 – 1200 mm, - szerokość oparcia: 445 mm, - wysokość oparcia: 575 – 660 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - głębokość siedziska: 430 – 490 mm, - wysokość siedziska: 425 – 535 mm, - wysokość podłokietników nad siedziskiem: 185 mm – 260 mm, - szerokość całkowita: 685 mm, - głębokość całkowita: 670 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | fotel musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną. |  |
|  | Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym. |  |
|  | Oparcie i siedzisko powinno być w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami. |  |
|  | Szkielet oparcia powinien być wykonany z polipropylenu. |  |
|  | Szkielet siedziska powinien być wykonany ze sklejki o grubości min. 11 mm lub polipropylenu |  |
|  | Pianka na oparciu powinna mieć grubość min. 20 mm i właściwości trudnopalne Pianka na siedzisku powinna mieć grubość min. 50 mm i właściwości trudnopalne |  |
|  | Tapicerka oparcia powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. Tapicerka siedziska powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. |  |
|  | Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka podłokietnika miękka. Zakres regulacji wysokości: min. 80mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej. |  |
|  | Kółka miękkie fi min. 65 mm przeznaczone na twarde podłoże, nie brudzące podłogi. |  |
|  | W 1/3 tyłu siedziska powinien znajdować się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika. |  |
|  | Oparcie powinno być z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku . |  |
|  | Krzesło musi posiadać mechanizm Synchro i CPT z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylania oparcia i regulację wysokości siedziska góra-dół. |  |
|  | Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność: 300 000 cykli • Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) • Odporność na światło minimum >7 • Gramatura: min. 680 g/m2 • Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi • Duża odporność na różnice temperatury • Odporność na urynę i krew i pot • Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 5   - fotel wypoczynkowy– dostawa i montaż -  szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fotel wypoczynkowy. Fotel tapicerowany, posiadający szerokie, komfortowe siedzisko połączone z podłokietnikami Fotel na stabilnej, dwupłaszczyznowej podstawie. Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Fotel tapicerowany tkaniną łatwozmywalną |  |
| 2 | Fotel powinien posiadać wymiary: - Wysokość krzesła 830 mm - Szerokość krzesła 605 mm - Głębokość krzesła 605 mm - Szerokość siedziska 470 mm - Wysokość siedziska 470 mm - Głębokość siedziska 430 mm - Wysokość oparcia 410 mm - Szerokość pomiędzy podłokietnikami 520mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |
| 3 | Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka |  |
| 4 | Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków |  |
| 5 | Siedzisko i oparcie powinno być w całości tapicerowane |  |
| 6 | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudnozapalnych |  |
| 7 | Oparcie i siedzisko powinno posiadać wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów |  |
| 8 | Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią. |  |
| 9 | Stelaż lakierowanej proszkowo |  |
| 10 | Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami |  |
| 11 | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 6    - krzesło z wysokim oparciem– dostawa i montaż – 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło „celebransa” z wysokim oparciem z podłokietnikami, stylizowane.. Mebel zrobiony z drewna, z rzeźbieniami na oparciu. Wszystkie elementy krzesła klejone i dodatkowo skręcane. |  |
|  | Dane szczegółowe. Rodzaj nóg; Gięte. Wymiary: - wysokość: 110-130 cm (+-5cm) - wysokość siedziska: 50-60 cm (+-5cm) - szerokość: 60-70 cm (+-5cm) - głębokość: 60-65 cm (+-5cm). |  |
|  | Obicie. Materiał obicia; tkanina. Kolor obicia; czerwony, bordowy – do uzgodnienia z zamawiającym. Korpus. Kolor korpusu; ciemny brąz - do uzgodnienia z zamawiającym. Materiał korpusu; drewno. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 7    - zabudowa meblowa z umywalką i zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem. Meble z płyty meblowej laminowanej. Blat z płyty laminowanej HPL o grubości min. 38mm – dostawa i montaż – szt. 1

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | # Parametr / warunek wymagany Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy górno-dolnej według pomiarów podczas wizji lokalnej. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm Uchwyty metalowe Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm na wys. ok. 85cm. Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
|  | Wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu z ociekaczem oraz umywalki a także baterii i syfonów odpływowych Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 90 cm z 2 półkami i głeb – 35-40cm Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox – stanowiące 30-40% zabudowy dolnej Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany # Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. Gwarancja 24 miesiące. |  |
|  | Długość zabudowy górnej 358cm i dolnej (szuflady) 358cm Dokładne wymiary i rozmieszczenie rodzajowe do uzgodnienia podczas wizji lokalnej. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 8     - szafka szatniowa dwupoziomowa, z wysuwaną ławką – dostawa i montaż – szt. 11

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka szatniowa, dwupoziomowa z ławką, 2 przedziały, w każdym po dwa schowki, szerokość przedziału 400mm. |  |
|  | Szafka o wymiarach: - szerokość: 420 mm, - głębokość szafki: 500 mm, - głębokość z ławeczką: 815 mm, - wysokość całkowita: 2090 mm, - wysokość siedziska: 420 mm, - głębokość siedziska: 315 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm – do uzgodnienia w czasie wizji lokalnej |  |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm |  |
|  | Typ, jakości blachy wg DC01/DIN EN 10130/10131 |  |
|  | Komora o szerokości 40 cm z wewnętrznym podziałem umożliwiającym oddzielne przechowywanie odzieży roboczej i ubrań wierzchnich |  |
|  | W środku każdego schowka drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. |  |
|  | Drzwi metalowe z wentylacja w postaci otworów, kształt rozety u góry i na dole drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych |  |
|  | Stelaż ławki wykonany z rury kwadratowej malowanej proszkowo w kolorze antracytowym. Siedzisko wykonane jest z listew drewnianych pomalowanych lakierem bezbarwnym . Nóżki z regulacją wysokości (zakres 10 mm) pozwalającą na wypoziomowanie szafy |  |
|  | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. |  |
|  | Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami |  |
|  | Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania. |  |
|  | Gwarancja 24 mies. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  -  9    - szafa ubraniowa, drzwi przesuwne – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafa ubraniowa o wym. 100x60x195cm ( +/- 5cm) |  |
|  | Szafy - konstrukcja |  |
|  | Wieniec górny szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Korpus i fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy wieńce i boki. |  |
|  | Plecy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. |  |
|  | Półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone z trzech stron przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm – front półki, boki półki min. 1 mm |  |
|  | Fronty szafy pełne, przesuwne |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek 3 pkt. z kluczykiem |  |
|  | Szafy wyposażone w wieszak typu „drążek” i 2 regulowane półki |  |
|  | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
|  | Gwarancja 24 mies. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr  - 10     - szafa biurowa witrynowa – dostawa i montaż  - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafy na dokumentację - zamykane |  |
|  | Szafy - konstrukcja |  |
|  | Wieniec górny szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Korpus i fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy wieńce i boki. |  |
|  | Plecy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. |  |
|  | Półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone z trzech stron przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm – front półki, boki półki min. 1 mm |  |
|  | Półki z trzystopniową regulacją, podpórki typu secura zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem się półki |  |
|  | Fronty szafy powinny pracować na zawiasach puszkowych umożliwiających otwarcie do kąta min. 110 stopni. Zawiasy z cichym domykiem. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty. Dolna część frontów z płyty pełnej, górna część frontów przeszklona. |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek 3 pkt. z kluczykiem łamanym |  |
|  | Szafa posadowiona na metalowych stopkach o wysokości min. 150 mm, stopki z regulacją poziomu od wewnątrz szafy – stopki lakierowane proszkowo |  |
|  | szafy wysokość 190-200 cm x szerokość 80cm x głębokość 40 cm, |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr  - 11     - szafa biurowa – dostawa i montaż  - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafy biurowa - zamykana |  |
|  | Szafy - konstrukcja |  |
|  | Wieniec górny szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Korpus i fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy wieńce i boki. |  |
|  | Plecy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. |  |
|  | Półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone z trzech stron przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm – front półki, boki półki min. 1 mm |  |
|  | Półki z trzystopniową regulacją, podpórki typu secura zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem się półki |  |
|  | Fronty szafy powinny pracować na zawiasach puszkowych umożliwiających otwarcie do kąta min. 110 stopni. Zawiasy z cichym domykiem. Fronty wyposażone w metalowe uchwyty |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek 3 pkt. z kluczykiem łamanym |  |
|  | Szafa posadowiona na metalowych stopkach o wysokości min. 150 mm, stopki z regulacją poziomu od wewnątrz szafy – stopki lakierowane proszkowo |  |
|  | Szafa biurowa o wymiarach 90x45x195 cm (+/- 5 cm). |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 12    - szafka pod urządzenie wielofunkcyjne – dostawa i montaż– szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka pod urządzenie wymiary 60x50x60cm (+-10cm), wykonana z płyty laminowanej gr. Min 18mm. |  |
|  | Szafka posiada - jedną otwartą półkę pod blatem o wysokości 15-20cm - 1 półkę, 2 przestrzenie do przechowywania zamykane drzwiczkami na kluczyk - Metalowe uchwyty do drzwiczek - 4 kółka zamiast nóżek |  |
|  | Kolor do uzgodnienia. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 13        -  pólka ze stali nierdzewnej – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Półka wisząca w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | półka o wymiarach: 130x30 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm |  |
|  | Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 14        -  regał wiszący, listwowy (na mat. sterylne) – dostawa i montaż - szt. 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Regał wiszący w całości wykonany ze stali kwasoodpornej – posiadający dwie półki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Regał o wymiarach: 60x30x60 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Regał wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm |  |
|  | Opis: - Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - Półka wisząca z rantem z tyłu – 2 szt - Możliwość demontażu półki do czyszczenia |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 15        -  regał ze stali nierdzewnej – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Regał stojący w całości wykonany ze stali kwasoodpornej – posiadający pięć półek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Regał o wymiarach: 50x90x180 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Regał wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm |  |
|  | Opis: - Wymiary 50x90x(h)180 cm - -regał wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej - -stabilna konstrukcja spawana, - -stopki regulowane +25 mm / -5 mm, - -nogi regału wykonane z profilu 30x30 mm, - -maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2, - -5 półek pełnych, - -trzy półki środkowe łatwe do przestawienia, z regulacją góra, dół, - górna i dolna półka montowane na stałe |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 16        -  szafka na obuwie chirurg – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka w całości wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Wymiary 60(szer)x40(gł) cm (+/- 2 cm) |  |
|  | GŁÓWNE CECHY PRODUKTU -szafka stojąca wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej -szafka na obuwie chirurgiczne, przeznaczona do przechowywania 4, par obuwia -szafka zamykana drzwiczkami -podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 17        -  szafa na odczynniki chemiczne z wentylacją – dostawa i montaż - szt. 1ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Metalowa szafa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami z profilem wzmacniającym oraz otworami wentylacyjnymi. |  |
|  | Wymiary 120(szer)x60(gł)x 180(h)cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Drzwi szafy osadzone na zawiasach wewnętrznych, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Szafa wyposażona 4 przestawne półki wykonane z blachy ocynkowanej, z obrzeżami wokół, zabezpieczające przez wylaniem się niebezpiecznych substancji poza wnętrze szafy. |  |
|  | Dane techniczne - Stabilna, zgrzewana konstrukcja. - Blacha stalowa o grubości min.0,6 mm. - Szafa dostarczana w całości. - Malowana proszkowo. - 4 przestawne półki z obrzeżami o grubości 0,7 mm. - Nośność półki min. 40kg. - Półki z blachy ocynkowanej. - Drzwi pełne z profilem wzmacniającym. - Naklejka ostrzegawcza w zestawie. - Ryglowanie 3-punktowe. - Zamek z 2 kluczami. - Stopki poziomujące. |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 18        -  szafa laboratoryjna – dostawa i montaż - szt. 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dostosowana do przechowywania chemikaliów. Wyposażona w przeszklone drzwi . |  |
|  | Wymiary 90(szer)x60(gł)x 200(h)cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Cechy - Właściwości: - do bezpiecznego składowania substancji chemicznych. - Sztywna i trwała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka lakiernicza szafy wykonana z trwałego lakieru proszkowego - zwiększona odporność na chemikalia, otarcia oraz korozję. - Dwuskrzydłowe drzwi zamykane na kluczyk - Półki ociekowe wyposażone w tacki do wyłapywania rozlewów. Wysokość półek jest regulowana - mocowane na hakach, umieszczonych w równych odstępach na całej wysokości szafy. Szafa dodatkowo posiada wannę ociekową na dnie. - otwory wentylacyjne drzwiach Dane techniczne - Drzwi przeszklone z zamkiem - szkło bezpieczne w ramie - regulowane półki - Nośność półki min. 40kg. - Zamek z 2 kluczami. - Stopki poziomujące. |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 19        -  stół roboczy ze stali nierdzewnej + kontener mobilny – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) roboczy w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach. |  |
|  | Wymiary stołu 350(szer)x100(gł)x 75(h)cm Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) |  |
|  | Opis: - Blat stołu wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 20       -  stół ze stali kwasoodpornej z szafką– dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar na szafce, z dodatkowym rantem. Szafka pod stołem w całości wykonana ze stali kwasoodpornej na wymiar: na min.50%-75% długości blatu (półki z pełnymi drzwiczkami) |  |
|  | Wymiary stołu 225(szer)x80(gł)x 75(h)cm Wymiary szafki 112-168x60-80x75cm |  |
|  | Opis: - Blat stołu wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg -- stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 21        -  stół ze stali kwasoodpornej – dostawa i montaż - szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary stołu 120(szer)x60(gł)x 75(h)cm |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 22 -  blat roboczy ze stali kwasoodpornej z szafką – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Blat w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar na szafce, z dodatkowym rantem. Szafka pod blatem w całości wykonana ze stali kwasoodpornej na wymiar 100x60-100cm(półki z pełnymi drzwiczkami) |  |
|  | Wymiary blatu 100(szer)x200(gł)x 75(h)cm Wymiary szafki 100x60-100x75cm |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 23 -  stół zlewozmywakowy z jedną komorą- szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zlewozmywakowy z jedną komorą w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z dolną półką oraz tylnym rantem |  |
|  | Wymiary stołu 75(szer)x90(gł)x 75(h)cm |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja - stabilne nogi z profilu zamknietym o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 24 -  stanowisko laboratoryjne ze zlewem dwukomorowym 1200mm – dostawa i montaż- szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stanowisko w całości wykonane ze stali kwasoodpornej z dolną półką oraz tylnym rantem |  |
|  | Wymiary 120(szer)x60(gł)x 75(h)cm |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja - stabilne nogi z profilu zamknietym o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 25    - wózek dwublatowy – dostawa i montaż – szt 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek dwublatowy – szt 2 |  |
|  | wózek wykonany wykonany w całości ze stali kwasoodpornej |  |
|  | wózek wyposażony w: - szufladę - dwa blaty o wymiarach 700x400 mm (+/- 50 mm) z podniesionym rantem min 20mm - opcjonalnie kuwety (do wyboru zamwiającego) |  |
|  | wózek wyposażony w cztery koła o średnicy min. 50 mm, w tym co najmniej dwa powinny być wyposażone w blokadę |  |
|  | wózek powinien posiadać: - szerokość: 770 mm (+/- 50 mm), - głębokość: 480 mm (+/- 50 mm), - wysokość: 880 mm (+/- 50 mm) |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 26 -  blat ze stali kwasoodpornej na wspornikach – dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Blat w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary blatu 150(szer)x60(gł)x 75(h)cm |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 27 -  blat roboczy z szafkami/ z szufladą i pełnymi drzwiczkami – dostawa i montaż - szt. 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Blat w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z szafkami z szufladami z lewej i prawej strony blatu. Szafki pod blatem w całości wykonane ze stali kwasoodpornej szerokości 35-40cm, dostosowane do głębokości i wysokości blatów. |  |
|  | Wymiary blatów : 150(szer)x60(gł)x 75(h)cm – 2 szt 150(szer)x75(gł)x 75(h)cm – 3 szt Wymiary szafek: szerokości 35-40cm, dostosowane do głębokości i wysokości blatów, 3-4 szuflady. |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 28 -  blat roboczy z szafkami/ z szufladą i pełnymi drzwiczkami – dostawa i montaż - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Blat w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z szafkami z szufladami pod blatem. Szafki pod blatem w całości wykonane ze stali kwasoodpornej szerokości 40cm, dostosowane do głębokości i wysokości blatów. Blat Ds.-280 – 2 szafki Blat Ds.-350 – 3 szafki |  |
|  | Wymiary blatów : 280(szer)x75(gł)x 75(h)cm – 1 szt 350(szer)x75(gł)x 75(h)cm – 1 szt Wymiary szafek: szerokości 35-40cm, dostosowane do głębokości i wysokości blatów, 3-4 szuflady. |  |
|  | Opis: - Blat wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja - stabilne nogi z profilu o gr. min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 29        -  zabudowa przyścienna laboratoryjna – dostawa i montaż - szt. 7

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowa w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojąca na nogach, z dodatkowym rantem z tyłu – szt 7 Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach – szt 7 |  |
|  | Wymiary zabudów: - 150(szer)x60(gł)x 75(h)cm – szt 3 - 270(szer)x60(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 115szer)x60(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 190(szer)x80(gł)x 75(h)cm – szt 2 Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) – szt 7 |  |
|  | Opis: - Blat zabudowy wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 30 -  zabudowa wyspowa laboratoryjna z przystawką instalacyjną – dostawa i montaż - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowa w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojąca na nogach, z dodatkowym rantem z tyłu oraz nadstawką – szt 2 Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach – szt 2 |  |
|  | Wymiary zabudów: - 120(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 2 Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) – szt 2 |  |
|  | Opis: - Blat zabudowy wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny oraz nadstawka . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 31 -  zabudowa przyścienna laboratoryjna– dostawa i montaż - szt. 9

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowy w całości wykonane ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojąca na nogach 1/lub szafkach z szufladami (przyjąć 9 szafek), z dodatkowym rantem z tyłu oraz nadstawką – szt 9. Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach – szt 9 |  |
|  | Wymiary zabudów: - 140(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 310(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 150(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 2 - 275(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 215(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 1 - 230(szer)x75(gł)x 75(h)cm – szt 3 Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) – szt 9 |  |
|  | Opis: - Blat zabudowy wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny oraz nadstawka . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 32 -  zabudowa przyścienna laboratoryjna– dostawa i montaż - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowy w całości wykonane ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojąca na nogach z dodatkowym rantem z tyłu – szt 2. Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach – szt 2 |  |
|  | Wymiary zabudów: - 120(szer)x60(gł)x 75(h)cm – szt 2 Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) – szt 2 |  |
|  | Opis: - Blat zabudowy wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny oraz nadstawka . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 33        -  stół ze stali nierdzewnej– dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary stołu 150(szer)x80(gł)x 75(h)cm |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 34        -  stół ze stali nierdzewnej– dostawa i montaż - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. Kontener podblatowy mobilny wykonany ze stali kwasoodpornej z 3 szufladami zamykanymi na klucz, jeżdżący na 4 kółkach – szt 2 |  |
|  | Wymiary stołu 140(szer)x75(gł)x 75(h)cm - 2szt Wymiary kontenerka 40(szer)x50(gł)x60(h)cm (+-15cm) – szt 2 |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 35        -  stół roboczy laboratoryjny - dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary stołu 90(szer)x60(gł)x 75(h)cm - 1szt |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 36        -  stół roboczy laboratoryjny - dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary stołu 90(szer)x60(gł)x 75(h)cm - 1szt |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik nr   - 37        -  stół roboczy laboratoryjny - dostawa i montaż - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół (blat) w całości wykonany ze stali kwasoodpornej na wymiar, stojący na nogach, z dodatkowym rantem. |  |
|  | Wymiary stołu 80(szer)x80(gł)x 75(h)cm - 1szt |  |
|  | Opis: - Blat stołu o wymiarach wzmocniony płytą MDF i profilem stalowym - Wykonany ze stali kwasoodpornej o gr. Min 0,8mm - na blacie wysoki rant ochronny . - solidna konstrukcja o nośności min. 200 kg - stabilne nogi z profilu o gr. Min 25-30mm |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat. Dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 38    - biurko narożne – dostawa i montaż – 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Biurko z blatem o gr. 36 mm, wyposażone w półkę na klawiaturę; 1x mobilny kontener podblatowy z 3 szufladami; 1x podstawa pod komputer |  |
|  | Biurko o wymiarach (140x140)x60x75cm (+/-5cm) |  |
|  | Noga biurka o przekroju kwadratu lub koła o wymiarach min. 40x40 mm, spawana, zespolona belką poziomą |  |
|  | W dolnej części zainstalowane stopki wykonane z tworzywa, osadzone w profilach nóg |  |
|  | Biurko powinno posiadać możliwość poziomowania |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Blat przykręcony do stelaża za pomocą śrub |  |
|  | Pod blatem zamontowana wysuwana na szynach półka z płyty pokrytej melaminą - na klawiaturę |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w trzy szuflady z wkładką organizacyjną w najwyższej szufladzie |  |
|  | Kontener powinien posiadać: - szerokość: 425 mm, - głębokość: 525 mm, - wysokość: 550 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej dwustronnie, grubości min. 18 mm |  |
|  | Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce, w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem |  |
|  | Widoczne krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, kolorystycznie spójne z kolorem płyty, pozostałe obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie. W pierwszej górnej szufladzie powinna znajdować się wkładka piórnikowa plastikowa |  |
|  | Szuflady wykonane z płyciny grubości min. 12 mm, czarne RAL 9011, zawieszone na prowadnicach rolkowych z min. 70% wysuwem |  |
|  | Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu |  |
|  | Udźwig min. 15 kg/szufladę |  |
|  | Każda szuflada posiada uchwyt |  |
|  | Kontener ustawiony jest na kółkach o średnicy min. 50 mm, minimum 2 kółka z hamulcem |  |
|  | Świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 527-1:2011. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 39    - biurko proste – dostawa i montaż – 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Biurko z blatem o gr. 36 mm, wyposażone w półkę na klawiaturę; 1x mobilny kontener podblatowy z 3 szufladami; 1x podstawa pod komputer |  |
|  | Biurko o wymiarach 140x60x75cm (+/-5cm) |  |
|  | Noga biurka o przekroju kwadratu lub koła o wymiarach min. 40x40 mm, spawana, zespolona belką poziomą |  |
|  | W dolnej części zainstalowane stopki wykonane z tworzywa, osadzone w profilach nóg |  |
|  | Biurko powinno posiadać możliwość poziomowania |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Blat przykręcony do stelaża za pomocą śrub |  |
|  | Pod blatem zamontowana wysuwana na szynach półka z płyty pokrytej melaminą - na klawiaturę |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w trzy szuflady z wkładką organizacyjną w najwyższej szufladzie |  |
|  | Kontener powinien posiadać: - szerokość: 425 mm, - głębokość: 525 mm, - wysokość: 550 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej dwustronnie, grubości min. 18 mm |  |
|  | Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce, w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem |  |
|  | Widoczne krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, kolorystycznie spójne z kolorem płyty, pozostałe obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie. W pierwszej górnej szufladzie powinna znajdować się wkładka piórnikowa plastikowa |  |
|  | Szuflady wykonane z płyciny grubości min. 12 mm, czarne RAL 9011, zawieszone na prowadnicach rolkowych z min. 70% wysuwem |  |
|  | Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu |  |
|  | Udźwig min. 15 kg/szufladę |  |
|  | Każda szuflada posiada uchwyt |  |
|  | Kontener ustawiony jest na kółkach o średnicy min. 50 mm, minimum 2 kółka z hamulcem |  |
|  | Świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 527-1:2011. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 40    - biurko lekarskie 1-szafkowe– dostawa i montaż – 2 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Biurko z blatem o gr. 36 mm, wyposażone w półkę na klawiaturę; 1x mobilny kontener podblatowy z 3 szufladami; 1x podstawa pod komputer |  |
|  | Biurko o wymiarach 140x60x75cm (+/-5cm) |  |
|  | Noga biurka o przekroju kwadratu lub koła o wymiarach min. 40x40 mm, spawana, zespolona belką poziomą |  |
|  | W dolnej części zainstalowane stopki wykonane z tworzywa, osadzone w profilach nóg |  |
|  | Biurko powinno posiadać możliwość poziomowania |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Blat przykręcony do stelaża za pomocą śrub |  |
|  | Pod blatem zamontowana wysuwana na szynach półka z płyty pokrytej melaminą - na klawiaturę |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w trzy szuflady z wkładką organizacyjną w najwyższej szufladzie |  |
|  | Kontener powinien posiadać: - szerokość: 425 mm, - głębokość: 525 mm, - wysokość: 550 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej dwustronnie, grubości min. 18 mm |  |
|  | Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce, w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem |  |
|  | Widoczne krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, kolorystycznie spójne z kolorem płyty, pozostałe obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie. W pierwszej górnej szufladzie powinna znajdować się wkładka piórnikowa plastikowa |  |
|  | Szuflady wykonane z płyciny grubości min. 12 mm, czarne RAL 9011, zawieszone na prowadnicach rolkowych z min. 70% wysuwem |  |
|  | Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu |  |
|  | Udźwig min. 15 kg/szufladę |  |
|  | Każda szuflada posiada uchwyt |  |
|  | Kontener ustawiony jest na kółkach o średnicy min. 50 mm, minimum 2 kółka z hamulcem |  |
|  | Świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 527-2:2017, PN-EN 527-1:2011. Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik nr  - 41  - stół kawiarniany prostokątny – dostawa i montaż – szt.  2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Parametr oferowany-podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół śniadaniowy o wymiarach 120x70x75h cm – szt. 2 |  |
| 2. | - Blat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości 25 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Płyta w klasie higieniczności E1 |  |
| 3. | - Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy 60 mm, pod blatem belka metalowa o przekroju 30x50 mm, stelaż malowany proszkowo |  |
| 4. | - Stelaż powinien mieć możliwość regulacji w zakresie do 20 mm, stopki wykonane z tworzywa, osadzone w profilach nóg |  |
| 5. | - Wymagany atest higieniczności na produkt, nie dopuszcza się atestu na podzespoły – dokument należy dołączyć do oferty |  |
| 6. | - Należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 14074:2006, PN-EN 527-2:2004 – zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy |  |
| 7. | Gwarancja 24 mies. |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik nr  - 42  - stolik okolicznościowy, kwadratowy – dostawa i montaż – szt.  1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Parametr oferowany-podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół śniadaniowy o wymiarach 75x75x50h cm – szt. 1 |  |
| 2. | - Blat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości 25 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Płyta w klasie higieniczności E1 |  |
| 3. | - Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy 60 mm, pod blatem belka metalowa o przekroju 30x50 mm, stelaż malowany proszkowo |  |
| 4. | - Stelaż powinien mieć możliwość regulacji w zakresie do 20 mm, stopki wykonane z tworzywa, osadzone w profilach nóg |  |
| 5. | - Wymagany atest higieniczności na produkt, nie dopuszcza się atestu na podzespoły – dokument należy dołączyć do oferty |  |
| 6. | - Należy dołączyć świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości wytrwałości opisanymi w polskich normach PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 14074:2006, PN-EN 527-2:2004 – zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmować cały system meblowy |  |
| 7. | Gwarancja 24 mies. |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 43    - lampa bakteriobójcza, przepływowa, ścienna – dostawa i montaż – 1szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Napięcie zasilania: 230V, 50Hz |  |
|  | Moc pobierana z sieci: 120 W |  |
|  | Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W |  |
|  | Trwałość promienników (h): 9 000h |  |
|  | Wydajność wentylatora: 130 m3/h |  |
|  | Przepływ powietrza: 60 m3/h |  |
|  | Dezynfekowana kubatura: 150 m3 |  |
|  | Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 60 m2 |  |
|  | Głośność wentylatora: < 30 dB |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I |  |
|  | Typ obudowy: IP 20 |  |
|  | Obudowa z blachy kwasoodpornej |  |
|  | Klasa dla środowiska medycznego B - home |  |
|  | Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1 |  |
|  | Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK |  |
|  | Wymiary kopuły: 1035 x 250 x 155 mm |  |
|  | Gabaryty –W: 1035 x 250 x 155 mm +/- 5mm |  |
|  | Stacyjka na klucz z licznikiem czasu pracu do uruchaminia z korytarza |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V, 50Hz |  |
|  | Moc pobierana z sieci: 120 W |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 44    - Cieplarka – dostawa i montaż – szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza: pojemność komory 1005 1, obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawka grafitowa, wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C, regulacja temperatury co 0,1°C, dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny (obsługa komfortowa - jak obsługa smartfonu), zabezpieczenie kl. 3.1, pamięć wyników pomiarowych, gniazdo USB (dla dysku zewnętrznego), możliwość podtaczenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet), profile czasowo-temperaturowe w każdym programie, 6 półek wzmocnionych, dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia 300 kg, możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 10...100%, kółka jezdne, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm, sygnalizacja otwartych drzwi, zamkniecie na klucz, gwarancja 60 miesięcy |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych. W PRZYPADKU awarii, usterki oraz braku możliwości naprawy w okresie gwarancji – wymiana na nowy sprzęt. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 45  - lodówko-zamrażarka podblatowa – dostawa i montaż – szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Lodówko zamrażarka podblatowa – szt 1 |  |
|  | Wymiary [cm]:; 87.3 x 54.8 x 54.9. |  |
|  | Pojemność : 110l+14 l |  |
|  | Lodówko zamrażarka: wyposażona w pojemnik na warzywa, szklane półki, odszranianie automatyczne, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 12h, |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 46  - czajnik elektryczny – dostawa i montaż – szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | czajnik elektryczny, strefy szybkiego gotowania, filtr antywapienny, moc min 2000W, czarny mat, [Klasa energetyczna A+++] |  |
|  | Pojemność: 1,7l, Materiał :Plastik, Stal nierdzewna Kolor: czarny, inox Funkcja specjalna: Filtr siatki zapobiegający osadzaniu się kamienia, Automatyczne wyłączanie, Funkcja szybkiego gotowania na 1, 2 lub 3 filiżanki, automatyczne otwieranie pokrywy za pomocą przycisku, wyjmowany filtr osadu kamienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho/przegrzaniem, automatyczne zatrzymanie gotowania i możliwość ręcznego wyłączenia, Obrotowa podstawa 360° |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 47  - aparat telefoniczny – dostawa i montaż – szt. 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Telefony VoIP przewodowy – 4 szt

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Protokoły/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |  |
| Interfejsy sieciowe | Dwa przełączane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z zintegrowanym PoE |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 cala (320 × 240) TFT |  |
| Przyciski | Pięć klawisze linii z maksymalnie dwoma kontami SIP, cztery klawisze programowane kontekstowo za pomocą języka XML, pięć klawiszy do nawigacji/menu, dziewięć dedykowanych klawiszy przeznaczonych do obsługi następujących funkcji: WIADOMOŚĆ (z wskaźnikiem LED), PRZEKAZANIE, WSTRZYMANIE, SŁUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSŁANIE / PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |  |
| Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC |  |
| Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 5-kierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, dzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 1000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 1000 zapisów), dostosowywanie ekranu za pomocą języka XML, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe |  |
| Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |  |
| Aktualizacja/zdalna konfiguracja | a Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu GDMS/TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES. |  |
| Dźwięk w jakości HD | Tak, słuchawka i zestaw głośnomówiący HD obsługujące dźwięk szerokopasmowy |  |
| Normy | FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC. CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1. RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03, Part V. |  |

Zestaw Telefonów VoIP beprzewodowy  2 szt + baza:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne (stacja) x 1 | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Interfejs bezprzewodowy | Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) |  |
| Urządzenia peryferyjne | Trzy wskaźniki LED: Zasilanie, sieć, DECT Przycisk Parowania/Stronicowania |  |
| Sieć LAN | Jeden port Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem i funkcją zasilania PoE |  |
| Protokół/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |  |
| Kodeki głosowe | G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, w paśmie i poza pasmem DTMF (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB |  |
| Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 3000 wpisów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 750 rekordów), automatyczne odbi |  |
| QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |  |
| Bezpieczeństwo | Kontrola dostępu na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), TLS, SRTP, HTTPS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT |  |
| Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |  |
| Wiele kont SIP | Maksymalnie dziesięć (10) różnych kont SIP dla systemu DECT Każda słuchawka może mapować do dowolnych kont SIP Każde konto SIP może mapować do dowolnych słuchawek |  |
| Grupa dzwoniąca | Elastyczne opcje, gdy kilka słuchawek ma wspólne konto SIP: Tryb kołowy: wszystkie telefony dzwonią kolejno, począwszy od telefonu obok tego, z którego ostatnio odebrano połączenie Tryb liniowy: wszystkie telefony dzwonią kolejno w wyznaczonej kolejności Tryb równoległy: wszystkie telefony dzwonią jednocześnie, a po odebraniu połączenia na jednym z telefonów pozostałe dostępne telefony mogą wykonywać nowe połączenia Grupa połączeń DID: wiele słuchawek może dzwonić na to samo konto, ale wszystkie połączenia przychodzące są kierowane do jednej słuchawki |  |
| Wyposażenie | Jednostka podstawowa, uniwersalny zasilacz; kabel Ethernet; instrukcja szybkiego uruchomienia |  |

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne (słuchawka) x 2 | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Interfejs bezprzewodowy | Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 350 m (po połączeniu z DP755 i DP752) lub do 300 m (po połączeniu z DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m |  |
| Parametry zewnętrzne | 23 klawisze, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zaczep na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii |  |
| Kodeki głosowe | kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego |  |
| Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania |  |
| Dźwięk w jakości HD | Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący |  |
| Obsługa wielu języków | Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki, włoski |  |
| Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania | Aktualizacja / zdalna konfiguracja (SUOTA),zdalna konfiguracja słuchawek |  |
| Dostęp przez wiele linii | Dostęp przez wiele linii Do 20 linii i 20 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 48  - zestaw komputerowy – dostawa i montaż – szt. 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer AIO (komputer + monitor) 6 szt. parametry minimalne: |  |
| Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.. |  |
| Obudowa | Małogabarytowa typu mini/micro PC, o sumie wymiarów nieprzekraczającej 400mm według karty katalogowej producenta. Obudowa umożliwiająca montaż minimum dwóch dysków w standardzie M.2 Obudowa otwierana bez użycia narzędzi Wbudowany głośnik multimedialny Dioda sygnalizująca działanie dysku twardego Dioda LED na przednim panelu, sygnalizująca działanie komputera Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 3 złącza M.2 z czego 2 dedykowane dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5. |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wynik min. 21100 pkt. Nie starszy niż 2 miesiące od terminu publikacji postępowania Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Taktowanie maksymalne – min.5.0 Ghz. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wynik procesora w formie pliku PDF |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB, 5200MHz DDR5, Możliwość rozbudowy obsługiwanej pamięci RAM do min. 64GB 2 sloty na pamięć RAM |  |
| Dysk twardy | Min. 500GB SSD M.2 PCIe 4.0, OPAL zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |  |
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
| Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, pracująca w standardzie AX Bluetooth 5.3 |  |
| Porty/złącza | Z przodu obudowy: - 1 x USB 3.2 typu C - 2 x USB 3.2 typu A Generacji 2, w tym min. 1 x USB 3.2 Generacji 2 pracujący w trybie „always on”, umożliwiający ładowanie podłączonego urządzenia - 1 x port słuchawkowo-mikrofonowy typu combo Z tyłu obudowy: - 4 x USB typu A, w tym min. 1 x USB 3.2 (10Gbps) - 1 x HDMI min. 2.1 - 1 x DisplayPort min. 1.4 - port sieciowy RJ-45 - 2 x port COM |  |
| Klawiatura/mysz | Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką |  |
| Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 65W oraz sprawności na poziomie min. 89%. |  |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób, aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |
| BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia portu SATA, - wyłączenia karty sieciowej, - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test portów USB - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor : Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, liczba wątków, pamięć cache L1, L2, L3 - Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent, numer seryjny, taktowanie - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
| Certyfikaty i standardy | Dla producenta sprzętu - ISO 9001 lub równoważny - ISO 14001 lub równoważny - ISO 50001 lub równoważny Dla komputera: - EPEAT GOLD dla kraju Polska dostępne na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays lub równoważny - TCO lub równoważny dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta oferowanego produktu. |  |
| Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock - Moduł dTPM 2.0 - Czujnik otwarcia obudowy |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać ich zbiorczą instalację. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym, kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. |  |
| Gwarancja i wsparcie techniczne producenta | 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |  |
| MONITOR |  |  |
| Monitor | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obróbki zdjęć lub wideo. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację monitora |  |
| Wielkość ekranu | Przekątna ekranu min. 23,5” |  |
| Matryca | Powłoka matrycy o wykończeniu matowym typu IPS |  |
| Nominalna rozdzielczość | Rozdzielczość nie mniejsza niż: FHD (1920x1080) |  |
| Kąty widzenia | Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i w poziomie |  |
| Plamka | Wielkość plamki (pojedynczego piksela) nie większa niż 0.28 mm |  |
| Częstotliwość odświeżania | Nie mniejsza niż 60Hz |  |
| Jasność | Nie mniejsza niż 250 nitów |  |
| Czas reakcji matrycy | Nie większy niż 6ms w typowym trybie pracy |  |
| Zakres kolorów | Nie mniejszy niż 99% sRGB |  |
| Kontrast | Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż: 1000:1 |  |
| Porty/złącza | Minimalna ilość dostępnych złącz w monitorze: - 1x DisplayPort min. 1.2 - 2x USB 3.2 w tym min. 1 złącze USB 3.2 typu B - 1x HDMI min. 1.4 |  |
| Wbudowane wyposażenie multimedialne | - Głośniki stereo 2x3W - mikrofon - Kamera FHD |  |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy min. 90W |  |
| Ergonomia | Podstawa umożliwiająca regulację w zakresie min: - Pochylenie przód/tył -5 do 22 stopni - Wysokość 150mm - Obrót na boki 45 stopni - Pivot od 0 do 90 stopni |  |
| Obudowa | - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej - Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA (100x100) |  |
| Wymagania dodatkowe | Monitor umożliwiający rozbudowę do komputera typu All in One, za pomocą dedykowanego slotu na komputer typu tiny. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podczepieniu komputera w małej obudowie z pomocą uniwersalnych uchwytów do monitora lub jego podstawy. Komputer służący do rozbudowy nie może wystawać poza obrys monitora. Zestaw po rozbudowie powinien umożliwiać elastyczną rekonfiguracje w zakresie: ram, pamięć masowa, cpu. |  |
| Certyfikaty i standardy | Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001 Dla urządzenia: - TCO min. 9.0 oraz Edge 2.0 dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder - Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver. - Certyfikacja ochrony oczu TÜV Rheinland Eye Comfort - CE - RoHS |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 49  - niszczarka dokumentów – dostawa i montaż – szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Niszczarka dokumentów parametry minimalne: Poziom bezpieczeństwa: DIN: P-5 Niszczy: Karty kredytowe, Papier, Zszywki Pojemność kosza [l]: 19 Zabezpieczenie termiczne: Tak Blokada bezpieczeństwa: Tak Rodzaj cięcia: Ścinki Funkcja cofania: Tak |  |
|  | Gwarancja 24-msc. |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 50  - wieszak stojący – dostawa i montaż – szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wieszak stojący podłogowy metalowy na ubrania. Wieszak w górnej części posiadający pięć ramion, a na każdym z nich dwa miejsca do zawieszenia odzieży. W połowie wieszaka znajdują się dodatkowe, małe ramiona do odwieszenia mniejszych elementów garderoby. Potrójna podstawa wieszaka do zachowania stabilności nawet przy dużym obciążeniu. |  |
|  | Parametry:. 5 górnych podwójnych haków na okrycia głowy - czapki, kapelusze, berety, szaliki, itp.. 5 dolnych haków na kurtki, płaszcze, kamizelki, itp.. 3-4 małe haki. Wbudowany stojak na parasole. Stabilna, metalowa konstrukcja. Stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem. |  |
|  | Wysokość; 180-190 cm. Szerokość Głowicy; 46-49 cm. Materiał; Lakierowany Metal. Kolor:; Czarny. Gwarancja; 24 Miesiące. |  |

# Pakiet nr 1

Załącznik  nr – 51  - wieszak odzieżowy ścienny – dostawa i montaż – szt. 13

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wieszak metalowy montowany do ściany |  |
|  | Metalowa listwa z 4 haczykami na ubrania |  |
|  | Wieszak chromowany |  |
|  | Mocowanie do ściany, maskownice śrub mocujących |  |
|  | Nie dopuszcza się wieszaka z widocznymi śrubami mocującymi |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 52   - lustra szatniowe – dostawa i montaż -  szt. 3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Lustro w ramie aluminiowej szt 3 Wymiar 60x50cm |  |

# PAKIET  NR  1

Załącznik  nr  -  53  - kosz pedałowy – dostawa i montaż – szt.  22

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kosze wykonane ze stali lakierowanej na biało |  |
|  | Z powłoką antybakteryjną |  |
|  | Klapa otwierana pedałem nożnym |  |
|  | Wyjmowane wewnętrzne wiaderko |  |
|  | Pojemność kosza – 20 -30 litrów |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |

PAKIET nr 1

Załącznik  nr  -  54  - pojemnik na odpady (z wymiennymi workami) – dostawa i montaż  -  szt.  5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stelaż w całości wykonany ze stali kwasoodpornej do worków o pojemności 120 l. Pokrywy w kolorze niebieskim. Układ jezdny składający wyposażony w hamulce. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | wykonany z tworzywa sztucznego |  |
|  | pokrywa z kolorze niebieskim |  |
|  | Otwieranie pedałem nożnym |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr -  55  - dozownik (podajnik) ręczników papierowych – dostawa i montaż  - szt. 18

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Podajniki na pojedyncze ręczniki papierowe składane |  |
|  | Montaż naścienny |  |
|  | Pojemnik posiada ozdobne okienko przez które można kontrolować ilość ręczników w pojemniku |  |
|  | Wykonany z tworzywa w kolorze białym |  |
|  | Pojemność do 500 szt. ręczników |  |
|  | Powinien być zamykany na kluczyk |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis ( podać adres) |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 56 – dozownik mydła w płynie – dostawa i montaż – szt. 21

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Podajnik – dozownik na mydło w płynie, naścienny, |  |
|  | Na wymienne butelki o pojemności 0,5l lub 1l. |  |
|  | wyposażony w uszczelkę zapobiegającą wyciekaniu środka |  |
|  | Wykonany z tworzywa w kolorze białym |  |
|  | Wymiary dozownika: - wysokość: 30 cm, - szerokość: 10 cm, - głębokość: 12,5 cm, - głębokość z ramieniem: 20,5 cm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 2 cm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis ( podać adres) |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  -  57     -   dozownik płynu dezynfekcyjnego – dostawa i montaż  – szt. 10

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Dozownik na płyn dezynfekcyjny, naścienny, uruchamiany łokciem – szt 10 |  |
|  | Na wymienne butelki o pojemności 0,5l lub 1l. |  |
|  | Możliwość regulacji ilości dozowanego płynu 1, 2 lub 3 ml |  |
|  | Wykonany z tworzywa w kolorze białym |  |
|  | Wymiary dozownika: - wysokość: 30 cm, - szerokość: 10 cm, - głębokość: 12,5 cm, - głębokość z ramieniem: 20,5 cm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 2 cm |  |
|  | Dozownik powinien być wyposażony w specjalny zawór wylotowy, który zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowaniu preparatu |  |
|  | Łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis ( podać adres) |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  -  58     -   dozownik płynu dezynfekcyjnego – dostawa i montaż  – szt. 22

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Dozownik na płyn dezynfekcyjny, naścienny, uruchamiany łokciem – szt 22 |  |
|  | Na wymienne butelki o pojemności 0,5l lub 1l. |  |
|  | Możliwość regulacji ilości dozowanego płynu 1, 2 lub 3 ml |  |
|  | Wykonany z tworzywa w kolorze białym |  |
|  | Wymiary dozownika: - wysokość: 30 cm, - szerokość: 10 cm, - głębokość: 12,5 cm, - głębokość z ramieniem: 20,5 cm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się odstępstwo w zakresie +/- 2 cm |  |
|  | Dozownik powinien być wyposażony w specjalny zawór wylotowy, który zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowaniu preparatu |  |
|  | Łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis ( podać adres) |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 59  - dozownik na rękawice jednorazowe/pojedynczy – dostawa i montaż  - szt. 20

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Dozownik/dyspenser do zamontowania na ścianie . Umożliwia ułożenie 3 rozmiarów rękawiczek . |  |
|  | Wymiary: 95x260x390mm Materiał : stal szlachetna |  |

PAKIET nr 1

Załącznik  nr  -  60  - pojemnik na odpady – dostawa i montaż  -  szt.  4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stelaż w całości wykonany ze stali kwasoodpornej do worków o pojemności 120 l. Pokrywy w kolorze czerwonym. Układ jezdny składający wyposażony w hamulce. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | wykonany z tworzywa sztucznego |  |
|  | pokrywa z kolorze czerwonym |  |
|  | Otwieranie pedałem nożnym |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

Pakiet nr 1

Załącznik  nr  - 61    - wózek porządkowy  - szt.  1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony dla serwisu sprzątającego w jednostkach szpitalnych |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła, nad kołami odboje |  |
|  | Wózek powinien być wyposażony w: - 2 wiadra o pojemności min. 20l każde - podwójny uchwyt na worek ok. 120l - trzy kuwety o wymiarach (szer x dł x wys): min. 300x510x75 mm - mop do podłóg , prasę do wyciskania |  |
|  | Wymiary: (dł x szer x wys) ok. 1310x700x1050 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Stelaż wózka metalowy, chromowany |  |
|  | Gwarancja 24 mies |  |
|  | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |

# PAKIET  NR  1

Załącznik  nr - 62 - kosz na odpady higieniczne. Pojemnik 7l – dostawa i montaż – szt.  5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kosze wykonane ze stali lakierowanej na biało |  |
|  | Z powłoką antybakteryjną |  |
|  | Klapa otwierana pedałem nożnym |  |
|  | Wyjmowane wewnętrzne wiaderko |  |
|  | Pojemność kosza – 7 litrów |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |

PAKIET nr 1

Załącznik  nr  -  63  - lampka biurowa  - dostawa i montaż -  szt.  11

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa biurkowa Led. Regulacja głowicy lampy Regulacja barwy światła |  |
|  | Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Materiał: tworzywo sztuczne, metal. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 64   - lustro w ramie metalowej – matowej – dostawa i montaż -  szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Lustro w ramie aluminiowej szt 4 Wymiar 60x50cm |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 65   - podajnik papieru toaletowego w rolce – dostawa i montaż -  szt. 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Podajnik na papier toaletowy w roli o średnicy 23 cm, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku. Montaż ścienny. Szt 5 |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 66   - Szczotka do WC – dostawa i montaż -  szt. 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szczotka do wc szt 5 |  |
|  | Materiał: stal szlachetna Kolor: czarny Średnica: 95mm; wysokość: 385mm |  |
|  | Gwarancja: 2 lata |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 67   - zasłonka do prysznica – dostawa i montaż -  szt. 1ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zasłonka do prysznica z drążkiem teleskopowym |  |
|  | Parametry: Drążek - wykonany ze stali nierdzewnej malowany na biało Wymiary:  z regulowaną długością w zakresie 110-185 centymetrów,  średnica akcesorium to 2,8 centymetra,  pasujący do zasłon z tradycyjnymi oczkami, |  |
|  | Zasłonka - wykonana z wytrzymałego, antypleśniowego materiału tekstylnego - antybakteryjna powłoka - możliwość prania Cechy produktu: - antypleśniowy materiał tekstylny, - wytrzymała, - wodoodporna, - 12 haczyków w zestawie, - można prać w temperaturze 30°C, - specjalna ochrona przed grzybami i bakteriami, Wymiary: 180x200cm |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 68   - Zamrażarka niskotemperaturowa -86st.C -  szt. 1ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja szafowa (pionowa). Pojemność: 333 litry. Zakres nastawy temperatury: -50°C do -86°C. Izolacja z pianki poliuretanowej. Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze. Wnętrze powlekane na biało. Dwoje izolowanych drzwi wewnętrznych zamykanych na zatrzaski. 4 poziomy przechowywania (3 póki + podłoga zamrażarki). Każda półka niezależna od pozostałych. Panel sterowania z wyświetlaczem LED i przyciskami membranowymi. Sygnalizacja alarmowa: zaniku napięcia, zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, zabrudzenia filtra skraplacza, styki NO/NC. Zamek na klucz. Waga 241 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 750 x 870 x 1830 mm. Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 490 x 600 x1140 mm. |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 69   - Wirówka laboratoryjna -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Wirówka laboratoryjna 50/60Hz, - 1szt/kpl zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, 2.Wirnik horyzontalny 4 x 200ml 3.Pojemnik 200ml (fi57/100mm) 4.Wkładka redukcyjna (7 x fi17,1mm) na probówki 7 x 7+11ml do systemów zamkniętych Zasilanie: 230V 50/60Hz; 100V, 110V, 120V, 127V 50/60Hz Moc [W] : 500 Pojemność [ml]: 1000 Max. RPM [min-]]: 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM Max. RCF [x g]: 24270 Czas pracy: 1s ÷ 99h 59min 59s+ ∞o, krok 1s Wymiary H x W x D [mm]: 380 x 443 x 545 Wysokość z otwarta pokrywa [mm]: 768 Min. czas rozpędzania [s] : 4 Min. czas hamowania [s] : 5 |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 70   - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Wirówka laboratoryjna 50/60Hz, - 1szt/kpl zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, 2.Wirnik horyzontalny 4 x 500ml 3.Pojemnik 7x50ml na probówki Falcon (fi30x120mm) Zasilanie: 230V 50/60Hz; 100V, 110V, 120V, 127V 60Hz Moc [W] : 1400 Pojemność [ml]: 3000 Max. RPM [min-]]: 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM Max. RCF [x g]: 31876 Czas pracy: 1s ÷ 99h 59min 59s, krok 1s Wymiary H x W x D [mm]: 455 x 715 x 650 Wysokość z otwarta pokrywa [mm]: 960 Min. czas rozpędzania [s] : 7 Min. czas hamowania [s] : 7 Temperatura pracy: -20stC-+40stC |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 71   - Mikroskop -  szt. 3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. |  | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mikroskop biologiczny wyposażony: - w nasadkę trinokularowa, pozwalająca podłączyć dowolna kamerę mikroskopowa z mocowaniem C-mount, w niezależnym torze obserwacyjnym. - możliwość regulacji wysokości, pozwalając zgrać ostrość na sensorze kamery i w okularach. - posiada układ optyczny korygowany do nieskończoności z obiektywami o długości optycznej 60 mm. - wyposażone obiektywy planachromatyczne, w kodowanej misce rewolwerowej - Duzy stolik posiadający ukryte zębatki oraz przesuwa się względem statywu tylko w osi Y, - Uchwyt do mocowania dwóch preparatów na raz - oświetlenia LED - zautomatyzowane oświetlenie, dostosowujące swoja moc do aktualnie wybranego obiektywu. Ręcznej regulacja jasności oświetlenia. - Wbudowana w oświetlacz przysłona polowa, umożliwia ustawienie oświetlenia zgodnie z zasada Koehlera, Parametry techniczne: - ﻿﻿Okulary szeroko polowe 10x /22 mm. - ﻿﻿Głowica trinokularowa typu Siedentopf, pochylona 30°, z regulacja tubusów w zakresie 47-78 mm, podział światła 50/50, obracana 360°. Trzeci tor optyczny, z możliwością regulacji odległości sensora od płaszczyzny preparatu (faktor powiększenia 0,5x). - ﻿﻿Obiektywy korygowane do nieskończoności, o długości optycznej 60 mm, plan achromatyczne: 4x NA 0.1, 10x NA 0.25, 40x NA 0.65 LWD 1,5 mm, (amortyzowany), 100x NA 1.25 (amortyzowany, olejowy). - ﻿﻿Miska rewolwerowa pięciogniazdowa, skierowana do tyłu. - ﻿﻿Stolik mechaniczny o wymiarach: 185 x 142 mm, z zakresem ruchu 78 x 54 mm, z uchwytem na dwa preparaty. - ﻿﻿Kondensor typu Abbego N.A. 1.25 z regulacja wysokości, z wyskalowana, irysowa przysłona aperturowa, mechanizmem centrowania, wsuwka na filtry (30 mm) i możliwością mocowania wsuwki do obserwacji w jasnym i ciemnym polu, a także kontraście fazowym. - ﻿﻿System ogniskowania: pokrętła makro i mikro położone współosiowo. Ruch zgrubny - 37,7 mm na obrót. Ruch drobny - 0,2 mm na obrót. Działka elementarna: 0,002 mm. Zakres ruchu - 28 mm. - ﻿﻿Mechanizm ustawiania stałej blokady za pomocą klucza imbusowego. - ﻿﻿Jasne oświetlenie LED o mocy 3W i długiej żywotności, zautomatyzowane i z możliwością ustawiania mocy przez użytkownika. - ﻿﻿Panel LCD z przodu mikroskopu pokazujący podstawowe parametry pracy oświetlenia. - ﻿﻿Przysłona polowa, umożliwiająca ustawienie oświetlenia zgodnie z zasada Koehlera, pozwalająca na zwiększenie kontrastu obserwowanych próbek. Możliwość rozbudowy o inne elementy lub budowę w innej konfiguracji, m.in.: - ﻿﻿Wsuwka do ciemnego pola mocowana w kondensorze. - ﻿﻿Zestaw do kontrastu fazowego. - ﻿﻿Zestaw do prostej polaryzacji. - ﻿﻿Obiektyw planachromatyczny 100x z immersja wodna - ﻿﻿Obiektyw planachromatyczny 60x - ﻿﻿Obiektyw planachromatyczny 20x - ﻿﻿Przystawka fotograficzna z faktorem powiększenia 1x (do kamer z sensorem większym niż 1/1.7") |  |
|  |  | SPECYFIKACJA Wyposażenie: - antystatyczny pokrowiec przeciwkurczowy - ﻿﻿kabel zasilający - ﻿﻿klucze ampułowe do regulacji i montażu - ﻿﻿polskojęzyczna instrukcja obsługi Rodzaj mikroskopu: - biologiczny - w układzie prostym Technika obserwacji: - jasne pole trinokularowa Głowica: - trinokularowa Podział swiatła w głowicy: - 50:50 (okulary:tubus kamery) Rewolwer obiektywowy: - pięciogniazdowy - ﻿﻿kodowany Obiektywy: - 4x - ﻿﻿10x - ﻿﻿40x - ﻿﻿100x OIL Powiększenie obiektywu: - 100 x - ﻿﻿40 x - ﻿﻿10 x - ﻿﻿4 x Powiększenie okularu: - 10 x Pole widzenia okularów: - 22 mm Rozstaw źrenic: - 47-78 mm Kat nachylenia tubusów okularowych: - 30 ° Regulacja dioptrii: - +/- 5D w obu okularach Powiększenia mikroskopu: 40 x - ﻿﻿100 x - ﻿﻿400 x - ﻿﻿1000 x Kondensor: - Abbego N.A. 1,25 Klasa optyki: ﻿﻿ - planachromatyczna Źródło oświetlenia: - LED Moc oświetlenia: - 3 W Oświetlenie: - przechodzące Korekcja optyczna: - nieskończoność Wymiary stolika: - 185 x 142 mm Mechanizm przesuwu preparatu: - na dwa preparaty - ﻿﻿z noniuszem Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: - 78 x 54 mm Pokrętła regulacji ostrości: - mikro - ﻿﻿makro - ﻿﻿dwustronne - ﻿﻿współosiowe - ﻿﻿z regulacja sity docisku Działka elementarna ruchu mikro: - 2 um Zasilanie mikroskopu: - AC Możliwość rozbudowy: - ciemne pole - ﻿﻿kontrast fazowy - ﻿﻿polaryzacja |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Certyfikat ISO |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 72   - Wytrząsarka laboratoryjna -  szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka z nasadką z trzema wałkami poprzecznymi do zamontowania naczyń o różnej wielkości. – 2szt/kpl Wymagania: - wykonuje ruch obrotowy o amplitudzie 17 mm w zakresie od 30 do 420 obrotów na minutę. - wyposażona w bezstopniowa regulacje prędkości wytrząsania przy pomocy analogowego potencjometru (KS 15 A) lub przy pomocy potencjometru z wyświetlaczem cyfrowym i możliwością programowania (KS 15 A control). |  |
|  | Wyposażenie: - ﻿﻿Platforma uniwersalna (400 x 300 mm) - pozwalająca na mocowanie uchwytów na kolby oraz statywy na probówki o max poj. - ﻿﻿68 kolb Erlenmeyera 10 mL lub - ﻿﻿34 kolby Erlenmeyera 25 mL lub - ﻿﻿27 kolb Erlenmeyera 50 mL lub - ﻿﻿24 kolby Erlenmeyera 100 mL lub - ﻿﻿15 kolb Erlenmeyera 250 mL lub - ﻿﻿9 kolb Erlenmeyera 500 mL lub - ﻿﻿5 kolb Erlenmeyera 1000 mL lub - ﻿﻿2 kolby Erlenmeyera 2000 mL lub - ﻿﻿4 statywy na probówki - ﻿﻿Platforma z nasadka (400 x 300 mm) z 3 watkami przytrzymującymi - pozwala na mocowanie naczyń laboratoryjnych o Max pojemność: - ﻿﻿25 kolb Erlenmeyera 50 mL lub - ﻿﻿20 kolb Erlenmeyera 100 mL lub - ﻿﻿12 kolb Erlenmeyera 250 mL lub - ﻿﻿6 kolb Erlenmeyera 500 mL lub - ﻿﻿4 kolby Erlenmeyera 1000 mL lub - ﻿﻿2 kolby Erlenmeyera 2000 mL lub - ﻿﻿2 statywy na probówki lub - ﻿﻿4 rozdzielacze 100 mL lub - ﻿﻿3 rozdzielacze 250 mL lub - ﻿﻿2 rozdzielacze 500 mL lub - ﻿﻿1 rozdzielacz 1000 mL lub - ﻿﻿1 rozdzielacz 2000 mL |  |
|  | Dane techniczne: wymiary platformy (mm] 400 x 300 max obciążenie [kg] 15 prekos [obr/min] od 30 do 420 amplituda wychylenia (mm] 17 tryb pracy 0-120 min / praca ciągła zasilanie [V, Hz) 230, 50 klasa ochronności IP21 moc (W] 10 dopuszczalna temp. otoczenia [°C] 5-50 dopuszczalna wilgotność (%] 85 wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] 515 x 495 x 235 ciężar [kg) 22,0 |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 73  - Cieplarka mikrobiologiczna -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Cieplarka mikrobiologiczna - z wymuszona konwekcja powietrza - 2,5 h cyklu sterylizacji w 160 st. C. - Sterowanie mikroprocesorowe, obj. 60 l. - Zakres temp. +5 st.C od temp. otoczenia do 100 st.C . |  |
|  | OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Dezynfekcji termiczna w 160 st. C przez 2,5 godziny : - ﻿﻿opcja zaprogramowania cyklów o różnych temperaturach - ustawienia szybkości wzrostu temp. (st. C/min) i wartości stabilizacji temperatury (4 różne poziomy temp.) - ﻿﻿możliwość regulacji natężenia pracy wentylatora - ﻿﻿wyświetlacz temperatury wskazujący rzeczywista temperaturę wewnątrz urządzenia oraz temperaturę ustawiona przez użytkownika z dokładnością do 0,1°C - wyświetlacz temperatury pokazujący wykres wahania temperatury z możliwościa rejestracji tych zmian - ﻿﻿cieplarka wyposażona w port umożliwiający wprowadzenie kabli i czujników - ﻿﻿sterownik typu PID - ﻿﻿cieplarka wyposażona w szklane drzwi wewnętrzne - ﻿﻿termostat bezpieczeństwa klasy 3.1, zgodnie z norma EN61010, jako zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury - ﻿﻿zakres temperatur pracy: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do + 100°C - podwójna kontrola temperatury - wnętrze inkubatora wykonane ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami wewnętrznymi ułatwiającymi czyszczenie - Audio - wizualne alarmy zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury zintegrowane ze sterownikiem |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : 526 x 640 x 580 mm ( szer x wys x gł) Wymiary wew. komory inkubatora: 400 x 390 x 356 mm( szerxwysxgł ). Waga: 40 kg Zasilanie: 230V/50Hz. Urządzenie posiadające znak CE Pobór mocy: 750 W |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 74  - Autoklaw automatyczny laboratoryjny parowy kpl (sterylizacja czysta)  -  szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Autoklaw, sterylizator parowy 530L – 2 szt/kpl - Pionowa, cylindryczna komora o pojemności 50 litrów. - Wykonanie mobilne, brak stałych przyłączy hydraulicznych (woda wlewana jest bezpośrednio do wnętrza i usuwana przez zawór odpływowy). Całkowity zakres nastawy temperatury: +45°C do +135°C. Zakres nastawy temperatury sterylizacji: +105°C do +135°C. Tryby pracy: sterylizacja narzędzi, sterylizacja płynów, sterylizacja z podgrzewaniem po zakończeniu cyklu, rozpuszczanie z podgrzewaniem po zakończeniu cyklu. Zakres nastawy czasu cyklu od 1 minuty do 99 godzin 59 minut. Dotykowy, 7-calowy ekran LCD. Dostęp do ustawień chroniony hasłem. Funkcja szybkiego chłodzenia wentylatorem i nagrzewania wstępnego. 2 kosze siatkowe na wsad. Waga 101 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 520 x 660 x 881 mm Wymiary wewnętrzne (SRxW): 370 x 470 mm W skład kpl wchodzą również: 2.Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału – 2szt 3.Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu – 2 szt 4.Papier dedykowany do drukarki (op. 10 rolek) – 2 szt |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 75  - komora laminarna z pionowym przepływem kpl  - szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Komora z pionowym przepływem laminarnym - 4 szt/kpl (sterowanie mikroprocesorowe), - dostawa i montaż III klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego Komora w pełni certyfikowana, posiadająca certyfikat EN 12469 : 2000, Układ cyrkulacyjny powietrza: 70% : 30% Wymiary robocze: 1230x600x700 mm ( dł x gł x wys ), Wymiary zewnętrzne: 1385x795x1450 ( dł x gł x wys ), - bez stelaża Elementy konstrukcji: - ﻿﻿obudowa: stal nierdzewna (AISI 304), malowana farba proszkowa, ściany boczne przeszklone - ﻿wyjście do testu DOP - ﻿﻿blat roboczy, pełny ( stal nierdzewna ), dzielny na segmenty - ﻿﻿szyba frontowa poruszana automatycznie w płaszczyźnie góra-dół (napęd elektryczny), nachylona pod katem do blatu roboczego, Nie przepuszczalna dla promieniowania UV System filtracji: dwa filtry HEPA: główny i wylotowy (wydajność: 99,999% dla cząstek większych/równych 0,3 mikrona) Wydajność wentylatora ~600m%h Wentylator EC (elektronicznie komutowany) - kontrolowany mikroprocesorowo, z sensorem wolumetrycznym do monitorowania ilości powietrza cyrkulującego i opuszczającego komorę Sterowanie: komora wyposażona w panel sterujący z następującymi funkcjami: - ﻿﻿kontrola szybkości przepływu laminarnego - ﻿﻿sygnalizacja stanów awaryjnych (min. braku zasilania, niewłaściwej pozycji szyby, awarii wentylatora czy zaburzenia przepływu laminarnego) - ﻿﻿kontrola lampy UV oraz swata widzialnego (lampa jarzeniowa ) - ﻿﻿licznik godzin czasu pracy filtra HEPA, - ﻿﻿sterowanie mikroprocesorowe Zasilanie: 230V/50Hz |  |
|  | W skład kpl wchodzą pkt.2-6: 2.Lampa, światło białe – do każdego kpl 3.Lampa UV do sterylizacji wnętrz komorowy – do każdego kpl |  |
|  | 4.Gniazdo prądowe wewnątrz komory – do każdego kpl |  |
|  | 5.Stelaż – poziomowana podstawa pod komorę – do każdego kpl |  |
|  | 6.Przyłącze do gazu zabezpieczone elektrozaworem – do każdego kpl |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Serwis ( podać adres) , czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i braku możliwości naprawy, firma dostarczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). - przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 76  - Wytrząsarka osobista  - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka – 2 szt - zakres kontroli prędkości 500-3000 obr./min - moduł wytrząsania dla jednej probówki od 0,2 ml do 50 ml - maksymalna objętość wytrząsania 30 ml - orbita 4 mm - wymiary 90 x 150 x 80 mm - waga 0,8 kg - zewnętrzny zasilacz |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych – przeglądy gwarancyjne w cenie oferty. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 77  - System do barwienia preparatów metodą ZN  - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, Przeglądy okresowe w okresie gwarancji oraz startowy zestaw odczynników. Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem. Instrukcja obsługi w jeżyku polskim w wersji papierowej W kpl urządzenia: UPS, pojemnik na odpady 10 l z czujnikiem, pojemnik na wodę 51, czytnik barcode, serwis, montaż i szkolenie. |  |
|  | Wymagane parametry: - W pełni automatyczny system barwienia drobnoustrojów w tym prątków TB metoda przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika - Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika - Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie - brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia - Brak wzajemnej kontaminacji próbek bakteryjnej - Zużyte odczynniki gromadzone w specjalnym pojemniku podtaczanym do urządzenia zintegrowanym z aparatem - Funkcja monitorowania poziomu odczynników oraz odpadów - Monitorowanie terminów ważności barwników od momentu zainstalowania ich w aparacie (wprowadzanie ręczne bądź automatycznie - wymaga wyposażenia w dodatkowy czytnik barcode) - Automatyczne zgłaszanie przez aparat konieczności opróżnienia - Automatyczne czyszczenie dysz dozujących odczynniki - Zapamiętywanie różnych procedur barwienia zaprogramowanych przez użytkownika - Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu - Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ekranu dotykowego. - Możliwość zapisywania programów, śledzenia procesów, aktywności użytkowników - Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia - Możliwość wprowadzenia i zapamiętywania protokołów barwienia dostosowywanych do rodzaju próbki, użytkownika czy procedur laboratoryjnych -Aparat na minimum 12 preparatów. Możliwość zmiany rotora na pojemność 30 szkiełek - Możliwość rozbudowania aparatu o cytowirówke - Typ rotora - wyjmowany z aparatu do wkładania szkiełek, czyszczenia czy zmiany wielkości - Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości - minimum 9 programów - Gotowe do użycia odczynniki stosowane do barwienia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach - Aparat posiadający znak CE, IVD - Gwarancja na patosu 60 miesiecy -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty - Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). - Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) - Możliwość zgłaszania awarii telefon, fax, email - Instrukcja obsługi w jeżyku polskim wersja papierowa i elektroniczna (dostarczy wraz Z urządzeniem) - Paszport techniczny (dostarczy wraz z urządzeniem) - Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 78  - System do barwienia preparatów metodą Grama  - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | System do barwienia preparatów metodą Grama – barwiarka. Barwiarka wyposażona jest w dwa statywy 6 pozycyjne na preparaty. Wyposażona w: UPS, pakiet startowy barwników wraz z wężykami oraz dostawa, instalacja i szkol personelu. |  |
|  | - Analizator do zautomatyzowanego barwienia rozmazów krwi obwodowej, preparatów płynów z jam ciała i preparatów mikrobiologicznych. - ﻿﻿﻿Wydajność analizatora do 60 barwień na godzinę. - ﻿﻿﻿Urządzenie wykorzystujące technologie barwienia przepływowego (FST). - ﻿﻿﻿Barwiarka wyposażona w 7-calowy ekran dotykowy. - ﻿﻿﻿Oprogramowanie barwiarki w języku polskim. - ﻿﻿﻿Możliwość dodawania nowych protokołów barwienia. Wszystkie wykorzystywane odczynniki bezalkoholowe. - Możliwość jednoczesnego barwienia sześciu preparatów. - Możliwość barwienia różnych preparatów np. krew obwodowa, szpik kostny, bakterie. |  |
|  | Specyfikacja techniczna Wymagania dotyczace zasilania; 100 - 240 V. Napięcie wyjściowe; DC 24V 3A. Średnie zużycie energii; 50 KWh rocznie. Wyświetlacz; 7-calowy wyświetlacz dotykowy. Usuwanie odpadów; Niezależny wężyk do odprowadzania odpadów. Waga, [kg (Ib)]; 5 (11) (bez odczynników i roztworów czyszczących. Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość), [cm (IN.)]; 28 x 18 x 19 (7 x 10,6 x 5,9). Odpowiednie odczynniki; Oryginalne oraz odczynniki różnych producentów. Czas trwania cyklu barwienia; Do 6 minut. Cykl czyszczenia systemu; Około 2 min. po każdy cyklu barwienia. Pojemność ładowania; 6 szkiełek mikroskopowych jednocześnie. Wydajność na godzinę; Do 60 szkiełek. Aplikacje systemowe; Wstępnie zainstalowane barwniki oryginalne. Barwniki inne mogąbyć stosowane w systemach otwartych. Zastosowanie; Krew obwodowa, szpik kostny, bakterie (Gram) itp.. Inne atrybuty; Dostępne systemy zamknięte i otwarte. |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 5 lat |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych. W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 79  - Aparat do wykrywania genetycznego patogenów  - szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne: - Analizator typu Real-Time PCR do automatycznej izolacji, amplifikacji i detekcji produktu PCR w systemie zamkniętym - Kompletny system zawierający aparat, laptop z oprogramowaniem, czytnik kodów paskowych. - Sprzęt modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora. - System niewymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej - Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż z roku 2024. - Aparat posiadający certyfikat CE IVD - System w pełni zautomatyzowany zapewniający zintegrowana izolacje DNA, amplifikacje i detekcje w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie jednego analizatora. - System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA - System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji w czasie rzeczywistym. - Zintegrowany system gwarantujący minimalizacje ryzyka zakażenia pracowników laboratorium - Możliwość wykonania pojedynczej próbki - testy przygotowane do puszczania pojedynczych oznaczeń, gotowe do użycia, kompletne - zawierające kontrole wewnętrzne oraz wszystkie niezbędne składowe w jednym odczynniku. - System z możliwością dostawienia kolejnych próbek w dowolnym momencie pracy analizatora - System z możliwością wykonywania równolegle kilku różnych parametrów na różnych komorach badawczych - Moduły reakcyjne/komory badawcze działające niezależnie od siebie - Wynik gotowy do interpretacji - Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności techniczno-merytorycznej - Dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu - Okres ważności odczynników minimum 6 miesięcy - Analizator z minimum) komorami badawczymi - Genetyczne testy do diagnostyki w kierunku C. difficile - oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hiperepidemicznego 027/NAP1 z próbki katu - Wynik badania w przeciągu maksymalnie 1,5 godziny - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim - Okres gwarancji - minimum 60 miesięcy. - Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem". - Zapewnienie szkolenia z zakresu użytkowania aparatu oraz szkolenia merytoryczne dotyczące metodyk PCR i testów wykonywanych na aparacie. |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 5 lat |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych. W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 80  - Chłodziarka +4st laboratoryjna kpl  - szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt |  |
|  | Konstrukcja pionowa (szafowa). Pojemność: 345 litrów. Zakres nastawy temperatury: +2°C do +14°C. Kompresor inwerterowy. Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC). Wymuszony obieg powietrza. Para przesuwnych, całkowicie przeszklonych drzwi zewnętrznych. 6 półek ażurowych. Panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym OLED. Oświetlenie wewnętrzne (diody LED). Sygnalizacja alarmowa: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi. Wbudowany rejestrator danych (temperatura, alarmy, otwarcia drzwi) z funkcja transferu danych na przenośna pamięć USB. Zamek na klucz. Waga 105 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 800 x 500 x 1820 (mm) Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 720 x 360 x 1425 (mm) |  |
|  | Zasilany bateryjnie, wizualno-akustyczny alarm zaniku napięcia |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 5 lat |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych. W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 81  - Lodówka chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna kpl  - szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 4 szt |  |
|  | Konstrukcja pionowa (szafowa). Pojemność: 179 litrów (chodziarka) / 80 litrów (zamrażalnik). Zakres nastawy temperatury: +2°C do +14°C (chodziarka) / -20°C do -30°C (zamrażalnik). Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC). Układ chodzenia w technologii inwerterowej. Drzwi zewnętrzne chodziarki z oknem obserwacyjnym, drzwi zamrażalnika pełne. Pólki w chłodziarce: szkło hartowane (3 szt.) / półki w zamrażalniku: stalowe, ażurowe (1 szt.) Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem tekstowym OLED. Komora chodziarki z oświetleniem LED. Sygnalizacja alarmowa: zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi. Zamek na klucz. Port USB do archiwizacji danych. Waga 95 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 510 x 640 x 1810 (mm) Wymiary wewnętrzne chłodziarki (SxGxW): 430 x 516 x 903 (mm) Wymiary wewnętrzne zamrażalnika (SxGxW): 390 x 501 x 413 (mm) |  |
|  | Zasilany bateryjnie, wizualno-akustyczny alarm zaniku napięcia |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 5 lat |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych. W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Certyfikat ISO |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr - 82  - Lampa bakteriobójcza ścienna bezpośredniego działania  -  szt. 4

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	            ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania ścienna 4.szt |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz |  |
|  | Pobór mocy: 33 W |  |
|  | Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W |  |
|  | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m2 |  |
|  | Trwałość promiennika: 8000 h |  |
|  | Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2 |  |
|  | Stacyjka na klucz z licznikiem czasu pracu do uruchaminia z korytarza |  |
|  | Rodzaj pracy: ciągła |  |
|  | Gwarancja 24 mies, instrukcja w języku polskim. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik nr-83-Aparat do wykrywania DNA prątków gruźlicy i oporności na leki-szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat będzie służył do wykrywania DNA prątków gruźlicy i oporności na leki oraz do wykrywania w materiale biologicznym prątków atypowych wraz z ich identyfikacją. |  |
|  | Łatwy w obsłudze interfejs graficzny z przewodnikiem |  |
|  | Bezproblemowa łączność z LIS |  |
|  | Pamięć do 5 tys wyników z wartościami CT i krzywymi amplifikacji |  |
|  | 10,1 calowy ekran dotykowy |  |
|  | Identyfikacja testów za pomocą czytnika kodów. |  |
|  | Badanie w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym. |  |
|  | Alternatywny system operacyjny na PC (Windows) i tablet (Android) |  |
|  | Intuicyjny wskaźnik statusu |  |
|  | 16 modułów w dowolej konfiguracji |  |
|  | Poszczególne moduły działają niezależnie, możliwość równoczesnego wykonania różnych badań |  |
|  | Możliwość rozróżnienia w materiale od pacjenta obecności Mycobacterium tuberculosis complex od Mycobacterium atypowych |  |
|  | Wiarygodny wynik w ciągu 30 do 80 minut |  |
|  | Ekstrakcja NA + amplifikacja |  |
|  | Krótki czas przygotowania próbki (do 2 minut) |  |
|  | Metoda badania: LAMP i PCR w czasie rzeczywistym |  |
|  | Odczynniki do przechowywania nie wymagają lodówki |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania 12 targetów, zawiera kontrolę wewnętrzną |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 5 lat |  |
|  | Serwis (podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych, sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych.W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty |  |
|  | Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |

Pakiet  nr 1

Załącznik  nr. 84 - Aparat do wykrywania bakterii i wirusów metodą RT-PCR- szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator modułowy do pilnych badan genetycznych technika RT-PCR (Real Time PCR) z zakresu infekcji układów: oddechowego, pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego. |  |
|  | OPIS ANALIZATORA - ﻿﻿﻿W pełni zautomatyzowany i zintegrowany systemem diagnostyczny umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji, detekcji i interpretacji wyniku badania. - ﻿﻿﻿System o budowie modułowej. Moduły analizatora pracują niezależnie od siebie, analiza różnych testów w tym samym czasie. - ﻿﻿﻿Podglądu krzywych amplifikacji wraz z wartościami Ct dla każdego wykrytego patogenu bezzwłocznie po zakończeniu badania, na wbudowanym ekranie. - ﻿﻿﻿Podgląd krzywej amplifikacji wraz z wartością Ct dla kontroli wewnętrznej. - ﻿﻿﻿Urządzenie przeznaczone do diagnostyki medycznej in vitro. - ﻿﻿﻿Urządzenie do analizowania pojedynczych testów. - ﻿﻿﻿Wbudowany ekran LCD, czytnik kodów kreskowych oraz kodów QR. - ﻿﻿﻿Możliwość zdalnego nadzorowania poprawności pracy urządzenia. - ﻿﻿﻿Możliwość integracji z HIS/LIS, - ﻿﻿﻿﻿Identyfikacja testu za pomocą czytnika kodów. - ﻿﻿﻿﻿Analiza obecności kwasów nukleinowych bakterii, pasożytów lub wirusów oparta na metodzie PCR w czasie rzeczywistym. - ﻿﻿﻿﻿Test posiada certyfikat CE-IVD. - ﻿﻿﻿﻿Wewnętrzna kontrola zapewniająca monitorowanie poprawności wykonania badania na każdy etapie reakcji RT-PCR. - ﻿﻿﻿﻿Testy w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, nie wymagające żadnych wstępnych przygotowań. - ﻿﻿﻿﻿Przechowywanie testów w temperaturze pokojowej. - ﻿﻿﻿﻿Opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk testów indywidualnie pakowanych i 6 pipet transferowych - ﻿﻿﻿﻿Okres ważności testów nie krótszy niż 6 miesięcy. - ﻿﻿﻿﻿Analizator jest systemem diagnostycznym o budowie modułowej. Moduły analizatora pracują niezależnie od siebie, w tym samym czasie na pokładzie analizatora mogą by analizowane różne panele dedykowane do diagnostyki multipleksowej różnych materiałów klinicznych, - ﻿﻿﻿﻿Identyfikacja testów za pomocą czytnika kodów. - ﻿﻿﻿﻿Badanie w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym. |  |
|  | Serwis (podać adres): Opis warunków serwisu - ﻿﻿﻿Serwis w języku polskim - ﻿﻿﻿Zapewnienie doradztwa aplikacyjnego dotyczącego zaoferowanych testów - Serwis dostępny do 5 dni roboczych od zgłoszenia lub do 3 dni roboczych w trybie „CITO” ”; W wypadku awarii sprzętu i niemożliwości naprawy firma zabezpieczy nowy sprzęt (w czasie obowiązywania gwarancji). -przeglądy gwarancyjne w cenie oferty - Koszty dostawy po stronie producenta - Wykonawca przeprowadza instruktaż pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. - ﻿﻿﻿Czas reakcji na dostarczenie instrumentu zastępczego 2-3 dni robocze, - ﻿﻿﻿Czas oczekiwania na naprawę 7-10 dni. |  |
|  | Rodzaje testów: • Diagnostyka patogenów układu oddechowego: Testy do badan molekularnych, wykonane bezpośrednio z suchej wymazówki lub wymazówki zanurzonej w medium transportowym, umożliwiające jednoczesna detekcje 23 patogenów układu oddechowego: SARS-CoV-2, Wirus grypy A, Wirus grypy A podtyp H1N1/2009, Wirus grypy A podtyp H1, Wirus grypy A podtyp H3, Wirus grypy B, Koronawirus 229E, Koronawirus HKU1, Koronawirus NL63, Koronawirus OC43, Wirus paragrypy typu 1, Wirus paragrypy typu 2, Wirus paragrypy typu 3, Wirus paragrypy typu 4, Adenowirus, Wirus RSV typu A/B, Ludzki metapneumowirus typu A/B, Bokawirus, Rinowirus/enterowirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae. • Diagnostyka patogenów układ pokarmowego Testy do badan molekularnych umożliwiające jednoczesna detekcje 22 patogenów układu pokarmowego w próbkach kału zawieszonych w podłoży Clary-Blair Adenowirus F40/F41, Astrowirus, Norowirus (GI/GII), Rotawirus A, Sapowirus (GI, GIl, GIV, GV), Campylobacter (C. jejuni, C. coli i C. upsaliensis), Clostridium difficile (wytwarzajace toksyne A/B), Enteroagregacyjne Escherichia coli (EAEC), Shigella / enteroinwazyjne Escherichia coli (EIEC), Enteropatogenne Escherichia coli (EPEC), Enterotoksynogenne Escherichia coli (ETEC) It/st, Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Szczepy Escherichia coli wytwarzajace toksyne Shiga-podobna (STEC) (stx1/stx2)(w tym identyfikacja konkretnej serogrupy E. coli 0157 sposród szczepów STEC), Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia • Układ nerwowy: Testy do badan molekularnych umożliwiające jednoczesna detekcje 15 patogenów układu nerwowego w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR): Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis (otoczkowa), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Enterowirus, Wirus opryszczki pospolitej typu 1, Wirus opryszczki pospolitej typu 2, Ludzki wirus opryszczki typu 6, Ludzki parechowirus, Wirus ospy wietrznej i pótpasca, Cryptococcus neoformans/gattii. Od września 2025 r. również CMV. |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach): 60 Instrukcja w języku polskim. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Certyfikat ISO |  |