Opis przedmiotu zamówienia

"Dostawa systemu urządzeń laboratoryjnych do realizacji badań metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS),  obejmującego sekwenator oraz urządzenie do izolacji kwasów nukleinowych, na potrzeby CWBK”

|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  | Podać |  |
| Nazwa / typ urządzenia |  | Podać |  |
| Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| Rok produkcji |  | Podać |  |
| Urządzenia fabrycznie nowe |  | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Odpowiedź TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany sekwenator następnej generacji (NGS) umożliwiający kompleksowe profilowanie genomowe – 1 szt. | TAK |  |
| 1.1 | Sekwenator do wielkoskalowego sekwencjonowania DNA i RNA oparty o technologię półprzewodnikową lub technologię wykorzystującą masywnie równoległą macierz opatentowanych czujników wrażliwych na jony do wykonywania bezpośrednich pomiarów w czasie rzeczywistym jonów wodorowych wytwarzanych podczas naturalnej polimeryzacji DNA. | TAK |  |
| 1.1.1 | Urządzenie posiadające certyfikat IVDR. | TAK |  |
| 1.2 | Sprzęt zintegrowany zapewniający w jednym urządzeniu: automatyzację przygotowania biblioteki NGS, przygotowanie szablonu reakcji, sekwencjonowanie, analizę danych pierwotnych oraz raportowanie wariantów dla aplikacji DNA, RNA i cfTNA; praca w systemie fabrycznie napełnionych odczynników; przygotowanie do pracy w czasie < 10 minut. | TAK |  |
| 1.3 | Analizator do kompleksowego profilowania genomowego; 4-pasmowy układ półprzewodnikowy obsługuje wyjście 12–15 mln odczytów; linie mogą być używane pojedynczo lub łącznie; automatyzacja zapewnia wyniki NGS w 24 h. | TAK |  |
| 1.4 | Metoda oparta o półprzewodnikowy pomiar zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w naczyniach reakcyjnych na chipie; odczyty 200–400 pz; przepustowość min. odczytów na linię. | TAK |  |
| 1.5 | Przetwarzanie próbek RNA i DNA w pojedynczym przebiegu. | TAK |  |
| 1.6 | Automatyzacja workflow NGS dla: 32 próbek (1 pula primerów), 16 próbek (2 pule), 8 próbek (4 pule), 4 próbki (8 pul). | TAK |  |
| 1.7 | Obsługa do 8 pul primerów w pojedynczym przebiegu. | TAK |  |
| 1.8 | Przetwarzanie do 32 docelowych reakcji amplifikacji na przebieg (przyrosty po 4) oraz co najmniej 4 jednopasmowych przebiegów sekwencjonowania podczas każdej inicjalizacji. | TAK |  |
| 1.9 | Pokładowy system wizyjny skanujący ciągle pokład w celu identyfikacji umieszczenia materiałów eksploatacyjnych z kodami kreskowymi. | TAK |  |
| 1.10 | Minimum czteroliniowy układ półprzewodnikowy/chip umożliwiający sekwencjonowanie na 1 z min. 4 dostępnych linii, przy stabilności chipa w trakcie używania pozostałych linii w kolejnych sekwencjonowaniach. | TAK |  |
| 1.11 | Układ wielopasmowy: sekwencjonowanie od 1 do 32 jedno-pulowych bibliotek; możliwość sekwencjonowania RNA i DNA w jednym cyklu. | TAK |  |
| 1.12 | Sekwencjonowanie amplikonów na gotowych panelach genowych oraz na panelach własnych przygotowanych na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |
| 1.13 | Sprzęt niewymagający pomiaru fluorescencji ani użycia optyki. | TAK |  |
| 1.14 | Raport przypadku badania full-chip dla biblioteki 200 bp w czasie maks. 30 godzin. | TAK |  |
| 1.15 | Raportowanie z wynikiem pozytywnym/negatywnym dla IQ, OQ oraz PQ. | TAK |  |
| 1.16 | Możliwość analizy mutacji DNA z krwi pacjentów (nieinwazyjny sposób pobierania materiału). | TAK |  |
| 1.17 | Sprzęt w pełni automatyczny (uniemożliwiający popełnienie błędu podczas diagnostyki pacjentów). | TAK |  |
| 1.18 | System niewymagający dodatkowego serwera (praca poprzez połączenie sieciowe). | TAK |  |
| 1.19 | Połączenie fluidyzacji, mikroobróbki i technologii półprzewodnikowej umożliwiające bezpośrednie przełożenie informacji genetycznej (DNA) na informację cyfrową (sekwencję DNA) poprzez zintegrowany układ płynów umożliwiający przepływ odczynników nad matrycą czujnika. | TAK |  |
| 1.20 | Śledzenie wykorzystania ścieżek na chipie, kodów kreskowych na płytce oraz objętości odczynnika sekwencjonującego i nukleotydów, dla ponownego wykorzystania odczynników i wsparcia zmienności pobierania próbek. | TAK |  |
| 1.21 | Aparat przystosowany do archiwizacji danych surowych NGS z możliwością przenoszenia na serwer zewnętrzny posiadany przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 2 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego użytkowania. | TAK |  |
| 2.1 | Urządzenie posiadające certyfikat IVDR. | TAK |  |
| 2.2 | Automatyzacja ekstrakcji, oczyszczania i oznaczania ilościowego kwasu nukleinowego. | TAK |  |
| 2.3 | Oczyszczanie DNA, RNA i cfTNA z wielu typów próbek: FFPE, osocze, krew pełna, PBL, lizat z tkanki, tkanka świeżo mrożona, szpik kostny. | TAK |  |
| 2.4 | Samodzielne oznaczenia ilościowe; pokładowy system wizyjny identyfikujący kody kreskowe odczynników i weryfikujący ich rozmieszczenie; informacja zwrotna o nieprawidłowo rozmieszczonych lub przeterminowanych odczynnikach podczas konfiguracji przebiegu. | TAK |  |
| 2.5 | Raport przygotowania próbek (stężenie, rozcieńczenie, stopień czystości) dla procesu NGS oraz dla IQ, OQ, PQ. | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| a | Urządzenia fabrycznie nowe. | TAK |  |
| b | Gwarancja min. 60 miesięcy od protokołu odbioru; przeglądy okresowe (dojazd + robocizna w ramach zamówienia) w okresie gwarancji; zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez wizyty serwisu. | TAK |  |
| c | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| d | Montaż i uruchomienie w miejscu instalacji: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza, 05-400 Otwock, Laboratorium, pierwsze piętro | TAK |  |
| e | Termin dostawy: do 10 marca 2026 r. | TAK |  |
| f | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji. | TAK |  |
| g | Zdalna diagnostyka i zdalne naprawy (bez użycia części zamiennych) przez bezpieczne, szyfrowane łącze VPN (jeżeli możliwe). | TAK |  |
| h | Czas reakcji serwisu: max. 72 godz. (dni robocze). | TAK |  |
| i | Czas skutecznej naprawy: max. 21 dni roboczych od zgłoszenia. | TAK |  |
| j | Aktualizacje infrastruktury systemów urządzeń, w tym oprogramowania, zgodnie z zaleceniami producenta (jeżeli dotyczy) w okresie gwarancji. | TAK |  |
| k | Analityczna walidacja dla 3 paneli genowych + pakiet startowy: panel 50-genowy (guzy lite) na ≥32 próbki; panel 47-genowy diagnostyczny na ≥28 próbek; panel custom 1–50 genów na ≥96 próbek. | TAK |  |
| l | Wymagania związane z zasadą DNSH („nie czyń znaczącej szkody”). | TAK |  |
| m | Gwarancja min. 5-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów. | TAK |  |
| n | Szkolenie personelu potwierdzone protokołem: użytkowanie korzystne dla szpitala i środowiska (oszczędzanie energii/wody, środki nieszkodzące środowisku). | TAK |  |
| o | Instrukcja obsługi PL i EN w formie elektronicznej dla wszystkich składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem. | TAK |  |
| p | Oferowany system urządzeń musi umożliwiać realizację pełnego procesu technologicznego od próbki krwi do wyniku w warunkach Zamawiającego, tj. w dwóch pomieszczeniach (strefa „brudna” /preanalityczna i strefa „czysta” /analityczna), bez konieczności wydzielania dodatkowych pomieszczeń, przy zapewnieniu separacji etapów i ograniczeniu ryzyka kontaminacji. | TAK |  |
| r | Wykonawca zapewni przeprowadzenie walidacji (IQ/OQ/PQ) oferowanego systemu urządzeń przez autoryzowany serwis producenta oraz przekaże protokoły walidacyjne Zamawiającemu. | TAK |  |

- Oferowany zestaw powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

- Oferowany zestaw, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinien bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej niestanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.